- THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM

- CAP I INTRODUCERE

În 1988, International Maritime Organization a adus câteva amendamente la convenţia SOLAS 1974 prin care s-a hotărât introducerea unui nou sistem de radio comunicaţii care beneficiind de avantajele oferite de tehnologia modernă, îşi propune asigurarea unei permanente legături a navei cu uscatul în orice condiţii de vreme şi din orice punct al Terrei, iar după cum numele îi sugerează sistemul are funcţia, cea mai importantă de altfel, de a preveni situaţiile de dezastru, iar dacă acestea s-au întâmplat, pachetul face posibil declanşarea operaţiunilor coordonate de căutare şi salvare cu o minimă întârziere, având suficiente informaţii despre evenimentul produs. În egală măsură sistemul permite şi comunicaţii navă-navă pe două căi – prin radio sau prin satelit.

Sistemul are la bază cele două subsisteme:

- SERVICIUL MOBIL MARITIM;

- SERVICIUL MOBIL MARITIM PRIN SATELIT;

Pachetul dispune de două componente una terestră şi una spaţială, fiecare având limitări în raza de acţiune şi disponibilitate. De asemenea sistemul este astfel conceput încât este capabil să ţină această legătură cu uscatul prin cel puţin două căi, iar cel mai important, aceste căi sunt independente.

Pentru o mai bună asimilare a celor ce urmează voi da câteva definiţii şi prescurtări.

ALERTĂ – când un mesaj de primejdie este trimis unei nave sau direct la Centrul de Coordonare al Operaţiunilor de Salvare(RCC), iar RCC-ul conduce şi coordonează operaţiunile.

Conţinutul alertei

-identitatea navei

-poziţia

-natura primejdiei

COMUNICAŢIILE DE PRIMEJDIE – se fac prin radio între nava în pericol şi unităţile implicate în operaţiile de căutare şi salvare.

Pentru comunicaţii de primejdie în SMM sunt stabilite următoarele canale şi frecvenţe:

| Spectru radio | DSC | Radio telefon | radiotelex |
| --- | --- | --- | --- |
| VHF | Ch 70 | Ch 16 | - |
| MF | 2187,5 kHz | 2182 kHz | 2174,4 kHz |
| HF4 | 4207,5 kHz | 4125 kHz | 4177,5 kHz |
| HF6 | 6312 kHz | 6215 kHz | 6268 kHz |
| HF8 | 8415,5 kHz | 8291 kHz | 8376,5 kHz |
| HF12 | 12577 kHz | 12290 kHz | 12520 kHz |
| HF16 | 16420 kHz | 16420 kHz | 16695 kHz |

Între nave şi aeronavele implicate în operaţiuni de salvare pot fi folosite în plus frecvenţele 3023 kHz, 4125 kHz, sau 5688 kHz.

Pentru comunicaţii la faţa locului se mai pot folosi şi ch 6 VHF ( 156,3 kHz) iar pentru telex 2174,5 kHz

MESAJE DE SCURITATE – acestea sunt mesaje cu titlu informativ şi cuprind avize către navigatori, starea şi evoluţia vremii, mesaje de importanţă generală. Sunt transmise prin:

- NAVTEX

- EGC SAFETY NET

- TELEX HF

Pentru o mai bună şi mai uşoară gestionare a acestui echipament GMDSS, s-a făcut o împărţire a ariei oceanice în patru astfel de arii

A1 – zona litorală acoperită de staţiile VHF terestre, cu sistemul „DIGITAL SELECTIV CALL” (DSC). Limita 25-30 Mm.

- A2 – ariile acoperite de staţiile de coastă FM cu în care se face o supraveghere permanentă pentru recepţionarea alertelor de primejdie transmise prin DSC MF. Limita 100 Mm.

A3 – ariile acoperite de sateliţii geostaţionari plasaţi pe orbite ecuatoriale INMARSAT. Limita – zonele unde elevaţia sateliţilor nu este mai mare de 5, sau altfel spus ariile ce se găsesc peste latitudinile de 70 nord sau sud.

A4 – ariile care nu sunt acoperite de A1, A2, A3.

Cum lucrează sistemul

GMDSS dă posibilitatea oricărei nave în primejdie să transmită un  mesaj (de primejdie) pe mai multe căi, această navă având certitudinea că mesajul său va fi recepţionat.

Atunci când navele pot folosi pentru alertare oricare din echipamentele de alertare de la bord, acestea vor transmite:

- O alerta navă-navă:

  - Prin DSC VHF pe Ch 70 (156,525 MHz)

  - Prin DSC MF pe frecvenţa de 2187,5 kHz

    - O alertă navă ţărm:

      - În zona A4 prin DSC HF sau în ultimă instanţă folosind EPIRB-ul de tip COSPS-SARSAT.

      - În zona A3 prin DSC HF , INMARSAT, sau în ultimă instanţă folosind unul din cele două tipuri de EPIRB

        - COSPAS-SARSAT

        - INMARSAT-E

          - În zona A2 navele trebuie să poată transmite cel puţin prin DSC MF (2187,5 kHz) sau în ultimă instanţă folosind unul din cele două tipuri de EPIRB.

          - În zona A1 navele trebuie să poată transmite cel puţin prin DSC VHF pe ch 70 ,iar în ultimă instanţă se poate unul din tipurile de EPIRB acceptat:

-COSPAS-SARSAT

-INMARSAT-E

        - numai în această zonă EPIRB VHF ch 70

Atunci când alerta este transmisă prin DSC în zonele A2 şi A2 este o alertă navă-navă şi navă-ţărm (all stations).

- Implementarea sistemului GMDSS

- 1 Februarie 1992, a intrat în vigoare acest sistem, ceeace înseamnă că navele sunt obligate să aibă în dotare cerinţele acestei convenţii.

- 1 August 1993 toate navele sunt obligate să aibă în dotare:

  - receptorul NAVTEX pe frecvenţa de 518 kHz

  - EPIRB

    - 1 Februarie 1995 toate navele construite după ! Februarie 1995 trebuie să fie echipate cu

      - SARCH AND RESCUE TRANSPONDERS(SART) – 3 asemenea exemplare pentru navele mai mari de 500 TRB sau două exemplare pentru nave cu TRB-ul cuprins între 300 şi 500

      - Staţii portabile VHF – 3 la navele mai mari de 500  TRB sau 2 la cele cuprinse între 300 şi 500 TRB

- 1 Februarie 1999  toate navele vor fi complet echipate cu echipamentul GMDSS.

# Cerinţe ale sistemului GMDSS.

Acest sistem are nevoie de nouă funcţii specifice pe care orice navă va trebui să le îndeplinească, luând în seamă ariile în care acestea îşi vor desfăşura activitatea. Aşadar, navele echipate cu GMDSS au următoarele facilităţi:

- transmiterea alertelor de la navă la uscat prin cel puţin două căi separate şi independente, fiecare utilizând un serviciu radio separat.

- Transmisia ş Transmisia şi recepţia i recepţia unei alerte navă-navă

- Recepţia alertelor de la uscat la navă

- Transmisia şi recepţia comunicaţiilor SAR (SAR – căutare şi salvare)

- Transmisia şi recepţia comunicaţiilor la faţa locului

- Transmisia şi recepţia semnalelor de localizare

- Recepţia mesajelor de siguranţă a navigaţiei (MSI Maritime Safety Information)

- Transmisia şi recepţia comunicaţiilor de tip general la şi de la uscat.

- Transmisia şi recepţia comunicaţiilor punte-punte

# DOCUMENTE NECESARE LA BORD PENTRU GMDSS

Sunt prevăzute cu titlu obligatoriu:

- Licenţa staţiei radio;

- Certificat radio de siguranţă;

- Certificate radio pentru operatori (General Operator Certificate);

- Jurnalul radio GMDSS; se trec în clar alertele, traficul de primejdie, mesajele, perioadele de încetare a veghei şi motivul, orice eveniment petrecut în cartul radio.

- Lista ITU ( International Telecomunications Union ) cu indicativele numerice ale staţiilor din SMM şi SMMS (lista a-VII-a).

- Lista ITU a staţiilor de coastă radio sau INMARSAT deschise comunicaţiilor publice (lista a-IV-a);

- Lista ITU a staţiilor de navă (lista a-V-a);

- Lista ITU a staţiilor cu servicii speciale şi de reperaj (lista a-VI-a);

- Manualul SMM şi SMMS;

- Manualul GMDSS;

- Manualul INMARSAT;

- Manualul NAVTEX.

# Echipament minim necesar

ZONA DE NAVIGAŢIE A1

VHF  TX+RX

VHF  DSC CONTROLLER

DSC ALERTING

RADIO TELEFONIE

NAVTEX

RX 518 kHz

MARITIME SAFETY INFORMATION

WATCHKEEPING

RX  CH 70 DSC

DSC ALERTING

WATCHKEEPING

RX  2182kHz

ALARMĂ BITONALĂ

RADIO TELEFONIE

EPIRB

COSPAS/SARSAT

ORI INMARSAT

POZIŢIA ALERTEI

- Suplimentar în mijloacele de salvare

STAŢIE PORTABILĂ VHF CU DOUĂ CANALE

COMUNICAŢII LA FAŢA LOCULUI

POZIŢIA ALERTEI

3 buc. Pentru nave mai mari de 500 TRB

2 buc. Pentru nave între 300-500 TRB

2 buc. Pentru nave mai mari de 500 TRB

1 buc. Pentru nave între 300-500 TRB

TRNSPONDER RADAR

ZONA DE NAVIGAŢIE A1+A2

VHF  TX+RX

VHF  DSC CONTROLLER

DSC ALERTING

RADIO TELEFONIE

WATCHKEEPING

RX  CH 70 DSC

DSC ALERTING

MF  TX+RX

RADIO TELEFFONIE

MF DSC CONTROLLER

SISTEMUL DE ALARMARE AL RADIOTELEFONULUI

WATCHKEEPING

RX  2187,5 kHz  DSC

DSC ALERTING

WATCHKEEPING

RX  2182kHz

ALARMĂ BITONALĂ

RADIO TELEFONIE

NAVTEX

RX 518 kHz

MARITIME SAFETY INFORMATION

POZIŢIA ALERTEI

EPIRB

COSPAS/SARSAT

ORI INMARSAT

- Suplimentar în mijloacele de salvare

STAŢIE PORTABILĂ VHF CU DOUĂ CANALE

COMUNICAŢII LA FAŢA LOCULUI

POZIŢIA ALERTEI

3 buc. Pentru nave mai mari de 500 TRB

2 buc. Pentru nave între 300-500 TRB

2 buc. Pentru nave mai mari de 500 TRB

1 buc. Pentru nave între 300-500 TRB

TRANSPONDER RADAR

ZONA DE NAVIGAŢIE  A1+A2+A3 (INMARSAT)

VHF  TX+RX

VHF  DSC CONTROLLER

DSC ALERTING

RADIO TELEFONIE

WATCHKEEPING

RX  CH 70 DSC

DSC ALERTING

MF  TX+RX

RADIO TELEFFONIE

MF DSC CONTROLLER

SISTEMUL DE ALARMARE AL RADIOTELEFONULUI

WATCHKEEPING

RX  2187,5 kHz  DSC

DSC ALERTING

WATCHKEEPING

RX  2182kHz

ALARMĂ BITONALĂ

RADIO TELEFONIE

STAŢIE INMARSAT A SAU C

ALERTĂ TELEFON SAU TELEX

EGC RX

MARITIME SAFETY INFORMATION

NAVTEX

RX 518 kHz

MARITIME SAFETY INFORMATION

POZIŢIA ALERTEI

EPIRB

COSPAS/SARSAT

ORI INMARSAT

- Suplimentar în mijloacele de salvare

STAŢIE PORTABILĂ VHF CU DOUĂ CANALE

COMUNICAŢII LA FAŢA LOCULUI

POZIŢIA ALERTEI

3 buc. Pentru nave mai mari de 500 TRB

2 buc. Pentru nave între 300-500 TRB

2 buc. Pentru nave mai mari de 500 TRB

1 buc. Pentru nave între 300-500 TRB

TRNSPONDER RADAR

ZONA DE NAVIGAŢIE A1+A2+A3 (HF) ŞI A1+A2+A3+A4

VHF  TX+RX

VHF  DSC CONTROLLER

DSC ALERTING

RADIO TELEFONIE

WATCHKEEPING

RX  CH 70 DSC

DSC ALERTING

MF/HF  TX+RX

RADIO TELEFFONIE

MF/HF DSC CONTROLLER

SISTEMUL DE ALARMARE AL RADIOTELEFONULUI

MF/HF DSC

WATCHKEEPING

RX

DSC ALERTING

RADIOTELEX

ALARMĂ BITONALĂ

RADIO TELEFONIE

WATCHKEEPING

RX 2182 kHz

EGC  RX

MSI

NAVTEX

RX 518 kHz

MARITIME SAFETY INFORMATION

POZIŢIA ALERTEI

EPIRB

COSPAS/SARSAT

ORI INMARSAT

- Suplimentar în mijloacele de salvare

STAŢIE PORTABILĂ VHF CU DOUĂ CANALE

COMUNICAŢII LA FAŢA LOCULUI

POZIŢIA ALERTEI

3 buc. Pentru nave mai mari de 500 TRB

2 buc. Pentru nave între 300-500 TRB

2 buc. Pentru nave mai mari de 500 TRB

1 buc. Pentru nave între 300-500 TRB

TRNSPONDER RADAR

# Întreţinerea echipamentului GMDSS

Navele dotate cu echipament GMDSS trebuie să cunoască metodele de întreţinere a echipamentului radio care sunt de altfel prezentate în Convenţia SOLAS.

În funcţie de zona de navigaţie se poate alege una din cele trei metode:

- Reparaţii şi întreţinere la uscat

- Reparaţii şi întreţinere la bord

- Dublarea echipamentului

Navele ce îşi desfăşoară activitatea în zonele A1 şi A2 vor folosi una din aceste metode, pe când navele din zonele A3 şi A4 vor folosi o combinaţie a celor ultime două metode.

Reparaţii şi întreţinere la uscat:

Compania de care aparţine nava va trebui să aibă un acord scris cu o societate de service, prin care se definesc termenii necesari derulării contractului.

Reparaţii şi întreţinere la bord:

Personalul de service, calificat şi autorizat, împreună cu echipamentul necesar vor fi prezenţi la bordul navei.

Dublarea echipamentului:

metoda se foloseşte pentru a da un grad sporit de siguranţă în funcţionarea echipamentului.

O combinaţie între  reparaţii la uscat şi dublarea echipamentului este una din cele mai comode şi  folosite metode la bordul navelor aflate sub incidenţa regulamentelor GMDSS.

CAPITOLUL II  ANTENELE NAVEI

Sectorul antene constă în câteva tipuri de antene de transmisie şi recepţie. Cum la bordul oricărei nave spaţiul este foarte limitat, locul de instalate al antenelor este adesea rezultatul a numeroase compromisuri. De asemenea la amplasarea acestora si la distanţele dintre ele se va lua în seamă puterea acestora şi posibilitatea de a transmite sau recepţiona diferite semnale radio, fără a interfera una cu cealaltă.

Antena de emisie este un circuit oscilant deschis ce transformă un curent de radio frecvenţă furnizat de emiţător în câmp electromagnetic care se va propaga prin spaţiul liber sub formă de undă electromagnetică.

Antena de recepţie captează o porţiune din câmpul electromagnetic înconjurător transformându-l în curent de adio frecvenţă, care se aplică părţii de recepţie a unei staţii radio.

Antene de referinţă:

Distribuţia de tensiune(U) şi curent(I)

-antena dipol închis în semiundă

- antena dipol deschis în semiundă

# Clasificarea antenelor

-Antene active şi pasive; conţin respectiv nu conţin elemente de amplificare

-Antene rezonante şi antirezonante; cele rezonante funcţionează optim la frecvenţa de rezonanţă a antenei.

-Antene electrice şi magnetice; antenele electrice folosesc proprietăţile câmpului electric, respectiv proprietăţile câmpului magnetic pentru cele magnetice.

În domeniul naval se folosesc antenele electrice.

Parametrii antenelor

- Frecvenţa de rezonanţă a antenei este frecvenţa pentru care impedanţa antenei devine minimă.

  - O antenă funcţionează optim dacă frecvenţa de lucru este egală cu frecvenţa de rezonanţă

  - O antenă funcţionează optim dacă lungimea electrică echivalentă a antenei este egală cu /4 sau multiplu întreg de/4.

    - Impedanţa antenei este dată de raportul dintre tensiunea la borne şi intensitatea curentului. În domeniul naval impedanţa caracteristică este de 50. A fost nevoie de această standardizare deoarece transferul de putere se realizează cu randament maxim atunci când avem o adaptare de impedanţe.

    - Polarizarea antenei este dată de planul in care se găseşte vectorul câmp electric. După acest criteriu distingem antene cu polarizare verticală şi antene cu polarizare pe orizontală.

    - Directivitatea antenei sau caracteristica de radiaţie este atributul ce defineşte direcţiile în care emite sau din care recepţionează semnalul radio antenă. După aceste criteriu avem: antene omnidirecţionale, bidirecţionale şi unidirecţionale.

    - Câştigul antenei; se defineşte faţă de o antenă de referinţă şi precizează de câte ori este mai eficientă o antenă reală vis-avi de una de referinţă.

## Propagarea undelor radio

Ionosfera sau termosfera este numele unui strat ionizat de aer din atmosferă, având marginea inferioară situată la 80 km deasupra Pământului, iar cea exterioară la peste 640km. La această altitudine aerul este extrem de rarefiat. Particulele componente ionizate sub influenţa razelor ultraviolete sau a altor radiaţii cosmice, tind să rămână ionizate datorită puţinelor ciocniri existente între respectivele particule.

Astfel ionosfera exercită o mare influenţă asupra propagării undelor radio. O parte din energia acestor unde transmise de pe Pământ este absorbită iar o parte reflectată înapoi spre Pământ, de unde se reflectă din nou spre ionosferă. Prin astfel de reflexii succesive aceste unde pot face înconjurul Pământului. Distanţa la care pot ajunge depinde de: puterea sursei, frecvenţa(lungimea de undă) pe care ce transmite, unghiul de reflexie, altitudinea la care are loc reflexia. Datorită acestor ultimi doi factori pe suprafaţa Pământului apare o alternanţă de zone cu şi fără semnal. Tot acestor factori, luând în considerare faptul că viteza de propagare a acestor unde este de aproximativ 300.000 km/s, există zone unde unda directă şi unda reflectată ajung la receptor, interferează, producând aşa numitul feding (creşterea şi scăderea în intensitate a semnalului la receptor).

Gradul de reflexie al ionosferei creşte invers proporţional cu frecvenţa, astfel încât pentru  domeniul VHF acesta este practic nul.

La o primă vedere ionosfera este divizată în două straturi: un strat inferior, statul Kennelly-Heaviside sau E iar cel superior stratul Appleton sau F. Trecând însă la o analiză ceva mai amănunţită descoperim:

Stratul D situat între 40-90 km de la suprafaţa pământului. Ionizarea acestui strat este una scăzută deoarece altitudinea acestui strat este joasă. De aceea aceste strat reflectă semnalele de joasă frecvenţă şi reduce puterea semnalelor de frecvenţă ridicată care îl străpung. După apusul soarelui acest stat dispare datorită unei rapide recombinări a ionilor componenţi.

Stratul E , cuprins între limita minimă de 90 km şi cea maximă de 145 km. Viteza de recombinare a ionilor constituenţi fiind mare imediat după apusul soarelui stratul dispare complet

până la miezul nopţii. Reflectă semnale radio din domeniul frecvenţelor joase adică mai mari de 20 MHz.

Stratul F există între 145-500 km depărtare de Pământ. Pe timpul zilei se disting două substraturi F1 şi F2.nivelul de ionizare al acestor straturi este deosebit de ridicat şi variabil de-a lungul unei zile, astfel că la miezul zilei această parte a atmosferei fiind cea mai apropiată de Soare ionizarea este maximă iar pe timpul nopţii nivelul ionizării scade dar nu devine zero deoarece la această altitudine particulele sunt rare şi recombinarea decurge foarte lent. De aceea există un strat cu o permanentă ionizare 24 ore din 24 (stratul F2). Pe proprietatea acestui strat se bazează transmisiile pe distanţe mari în domeniul frecvenţelor înalte, având un mic inconvenient: arii mari neacoperite datorită înălţimii la care are loc reflexia undei.

Comunicaţii :

În VHF

Tipic pentru astfel de comunicaţii sunt antenele omnidirecţionale, antena radiind semnalul în toate direcţiile cu aceeaşi intensitate. Sistemul de comunicaţii VHF este denumit sistem de comunicaţii cu vedere directă deoarece aria de acoperire este limitată de vizibilitate directă între antena de transmisie şi cea de recepţie fiindcă aşa cum am arătat mai sus semnalele în VHF nu sunt reflectate de ionosferă. Distanţa pe care o acoperă sistemul poate fi calculată cu ajutorul următoarelor formule:

Distanţa(km)=4.1∗(h1+h2)

Unde h1 şi h2 sunt înălţimile antenelor în metrii.

Distanţa(Mm)=(2∗h1+2∗h2)

Unde h1 şi h2 sunt înălţimile antenelor în picioare.

În MF

Mai este denumită şi banda telefoniei de coastă. Propagarea acestor unde se desfăşoară astfel:

Pe timpul zilei undele se propagă urmărind suprafaţa Pământului. Aria de acoperire în acest caz este de 150 Mm aproximativ 280 km.

Pe timpul nopţii undele radio sunt mai mult sau mai puţin reflectate de ionosferă, sporind astfel considerabil aria de acoperire. După cum am arătat mai sus gradul de ionizare al atmosferei fiind variabil, nu putem da o arie exactă de acoperire.

În HF

După cum precizăm puţin mai sus domeniul HF se bazează exclusiv pe reflexia în ionosferă. Astfel ele penetrează straturile inferioare ale ionosferei fiind reflectate abia de stratul F2, întorcându-se spre Pământ de unde sunt din nou reflectate spre ionosferă, reflexia succesivă continuând astfel până la epuizarea  totală a puteri undelor. Acest spectru radio, HF, prezintă avantajul acoperirii unor distanţe mari , în comparaţie cu celelalte două spectre amintite mai sus, având însă dezavantajul apariţiei unor arii în care semnalul este inexistent.

## Clase de emisie

Pentru domeniu maritim s-au repartizat următoarele calase de emisie:

A3E	ambele clase se utilizează exclusiv pentru 2182 KHz, iar de la 1 Februarie 1999 aceste H3E 		două clase sunt comasate în J3E.

R3E	numai la cerere

G3E	VHF

G2B	DSC

F1B	TELEX, DSC MF/HF

J2B

Primul simbol precizează tipul modulaţiei purtătoarei principale. Aşadar:

A – modulaţie în amplitudine cu ambele benzi laterale şi purtătoarea completă;

H – modulaţie în amplitudine cu o singură bandă laterală şi purtătoare completă;

R – modulaţie în amplitudine cu o singură bandă laterală iar purtătoarea redusă sau cu nivel variabil;

J - modulaţie în amplitudine cu o singură bandă laterală fără purtătoare;

G – modulaţie de fază;

F – modulaţie în frecvenţă.

Al doilea simbol precizează natura semnalelor transmise

1 şi 2 – semnale digitale sau cuantizate;

3 – semnale analogice.

Al treilea simbol precizează tipul transmisiei

A – telegrafie pentru recepţie auditivă;

B – telegrafie pentru recepţie automată;

E - telefonie

## Antene propriu-zise

Atena pentru INMARSAT-A, B şi M:

Acest sistem foloseşte un tip special de antene şi anume antene parabolice. În figura de mai jos este prezentată o astfel de antenă, ce are în componenţă un sistem de control al puterii de emisie, o unitate girostabilizatoare şi una de orientare, toate acestea fiind protejate de un radom.

Cu aceste sisteme menţionate mai sus, antena „mătură” întregul orizontul în vederea obţinerii unui semnal optim, şi determinării numărului de sateliţi „vizibili” pentru acea zonă. După poziţionarea antenei pe un satelit, tot cu ajutorul acelor unităţi antena va urmări automat satelitul, in orice situaţie de mişcare a navei; tangaj, ruliu, sau fireasca deplasare de marş a navei.

Deoarece legătura cu satelitul se face pe o frecvenţă de 1.5 – 1.6 GHz antena este una de tip unidirecţională, ea având nevoie d o vizibilitate directă pe întreg orizontul ce are o elevaţie mai mare de 5. De asemenea pentru e evita interferenţele radomul va fi poziţionat la o distanţă mai mare de 5 metrii de antenele HF şi cel puţin 3 metrii de compasul magnetic. În egală măsură radomul nu va fi situat în bătaia antenei radar, şi nici a fumului de la coşul navei.

Antene pentru INMARSAT C

Spre deosebire de antena pentru INMARSAT A, acestea sunt antene omnidirecţionale, de dimensiuni mult mai mici, iar legătura cu satelitul se face pe acceşi frecvenţă 1,5 – 1,6 GHz.

Cerinţele producătorilor în ce priveşte amplasarea sunt aceleaşi cu cele ale radomului, cu precizarea că va trebui amplasat cât mai sus posibil

Antenă VHF

Antene HF MF

De recepţie

Pentru transmisie

Antena specială pentru frecvenţa de trafic de primejdie; 2182 khz

Întreţinerea antenelor

Antenele filare

Izolatorii antenei se vor curăţa periodic de sare, praf şi funingine.

Antenele şi izolatorii care prezintă semne de slăbiciune vor fi înlocuite cu altele noi.

Antenele tip baston

Cele mai multe astfel de antene sunt acoperite la exterior cu fibră de sticlă, care datorită soarelui ,a vântului, se fisurează permiţând apei să pătrundă în interiorul bastonului alterând în mare măsură calităţile antenei. De aceea se va acorda o mare atenţie acestui aspect, înlocuindu-se antenele cu defecţiuni.

Cablul coaxial

Impedanţa acestui cablu este standard de 50 de ohmi. Alterarea izolaţiei acestui cablu face ca în prezenţa apei antena să nu poate folosită.