INMARSAT

40 Melton Street,

London NW1 2EQ

United Kingdom

INFORMATII  TEHNICE  GMDSS  DISPONIBILE  PRIN

"PROGRAMUL  DE  PREZENTARE  GMDSS"

6. Baliza de pericol (EPIRB) in GMDSS

Urmatoarele  documente sint reproduse cu scopul de a  furniza informatii  de baza cu privire la COSPAS-SARSAT si Radio  Balizele de Indicare a Pozitiei in caz de Urgenta (EPIRB) in banda L pentru INMARSAT.

Sistemul  EPIRB  in  banda L al INMARSAT a  fost  aprobat  de consiliul INMARSAT in 1991 dar nu este inca operational. Recomandam  ca documentele sa fie citite impreuna  cu  textul oficial  al  amendamentelor din 1988 la Conventia de  Siguranta  a Vietii   pe   Mare   din  1974  (SOLAS  74/88)   cu   privire   la radiocomunicatiile pentru GMDSS.

Aceste informatii trebuie sa se dovedeasca a fi de o  valoare speciala  pentru  administratorii, proprietarii si  operatorii  de nave. Articolele reproduse aici au fost pregatite de  secretariatul COSPAS-SARSAT si al IMO.

Seminar si laborator IMO pentru GMDSS

WMU Dalian, China,

31 august-4 septembrie 1991

Lectia nr. 12

Sistemul COSPAS-SARSAT, echipamentul si operarea lui

D. Levesque Head - secretariatul COSPAS-SARSAT

Sistemul COSPAS-SARSAT

1. Introducere

COSPAS-SARSAT  este  un  sistem  international  prin  satelit pentru  cautare si salvare (SAR). El consta intr-o constelatie  de sateliti  pe  orbita  polara si o retea de  statii  terestre  care furnizeaza alarme de pericol si informatii de localizare celor mai apropiate   autoritati  de  salvare,  oriunde  in   lume,   pentru utilizatorii din marina, aviatie sau terestri care se pot afla  in pericol.

Programul  COSPAS-SARSAT  a  fost stabilit  formal  odata  cu semnarea  "Intelegerii Internationale asupra  Programului  COSPAS-SARSAT" la Paris pe 1 iulie 1988 de catre Canada, Franta, URSS  si SUA. In prezent peste 20 de tari, fie participa formal la  sistem, fie  au  declarat  intentia lor de a  face  acest  lucru.  Totusi, sistemul  COSPAS-SARSAT  este  disponibil  tuturor  tarilor   fara discriminare  si accesul la sistem pentru utilizatorii  aflati  in pericol  este  gratuit. Sistemul COSPAS-SARSAT pe 406 MHz  a  fost adoptat de IMO ca element al GMDSS in 1988.

2. Descrierea sistemului COSPAS-SARSAT

Conceptul  de baza al sistemului COSPAS-SARSAT este  ilustrat in  fig.  1.  Balizele  de  pericol  transmit  semnale  care  sint detectate   de   vehiculele  spatiale   COSPAS-SARSAT   de   joasa altitudine,  pe  orbita  polara.  Semnalele  sint  retransmise  la statiile  de  receptie COSPAS-SARSAT de la sol, denumite  Terminal Local  al  Utilizatorului  (LUT-uri),  care  proceseaza  semnalele pentru a determina pozitia balizei.

Semnalele de la balizele pe 121,5 MHz, cind sint receptionate de  un  satelit al sistemului COSPAS-SARSAT, sint  retransmise  si receptionate   de   acele  LUT-uri  care  sint  in  zona   sa   de vizibilitate. Acoperirea COSPAS-SARSAT pentru semnalele de pericol pe  121,5 MHz este numai locala (adica limitata la zonele in  care transmisiile satelitului pot fi receptionate de cel putin un LUT), si  de  aceea balizele pe 121,5 MHz, care sint larg  utilizate  la bordul  aeronavelor,  nu au fost acceptate  ca  EPIRB-uri  satelit pentru GMDSS.

Semnalele de la balizele de pericol COSPAS-SARSAT pe 406  MHz (EPIRB-uri  maritime  sau ELT-uri in aviatie)  sint  procesate  de instrumentele   SAR   ale  satelitului   COSPAS-SARSAT   care   le receptioneaza  si  datele rezultate sint  instantaneu  retransmise catre  legatura  de la sol si stocate in acelasi timp  in  memoria satelitului.   Retransmiterea   instantanee  a   datelor   permite utilizarea  modului de acoperire local al sistemului,  iar  datele memorate, care sint difuzate continuu catre sol, permit utilizarea modului  de acoperire global al sistemului. De aceea, fiecare  LUT COSPAS-SARSAT  poate localiza balize pe 406 MHz care transmit  din orice parte a globului.

Datele  de alarma COSPAS-SARSAT generate de LUT-uri, atit  in modul local de operare (121,5 si 406 MHz) cit si in  modul  global de  operare  (numai 406 MHz), trebuie distribuite  catre  cel  mai apropiat Centru de Coordonare al Salvarii (RCC), potrivit pozitiei pericolului  care  a  fost calculata. Datorita  gradului  mare  de redundanta  in  segmentul  terestru al  COSPAS-SARSAT  (exista  in prezent 20 de LUT-uri operationale, fiecare furnizind in principiu aceleasi date in modul de operare global), o asemenea  distribuire trebuie  coordonata, iar datele redundante filtrate  si  eliminate din reteaua de comunicatii terestra.

Fiecare LUT este conectat la un Centru de Control al Misiunii (MCC) si mesajele de alarma sint inaintate catre cel mai  apropiat RCC  prin  reteaua  de  comunicatii  MCC,  potrivit   procedurilor deschise  in Planul de Distributie al Datelor  COSPAS-SARSAT  (C/S A.001).

3. Distribuirea datelor de alarma COSPAS-SARSAT

3.1. Zona de serviciu MCC a COSPAS-SARSAT

Fiecare    MCC   COSPAS-SARSAT   este   responsabil    pentru distribuirea   tuturor   datelor  de  alarma   pentru   pericolele localizate in Aria sa de Serviciu. O zona de serviciu MCC  include Regiuni de Cautare si Salvare (SRR) aeronautice si marine in  care autoritatile  nationale  ale  MCC-ului  faciliteaza  sau   asigura serviciile SAR si include asemenea regiuni ale altor tari cu  care autoritatile nationale ale MCC-ului au intelegeri  corespunzatoare pentru furnizarea datelor de alarma COSPAS-SARSAT. Zonele de serviciu ale MCC sint stabilite urmind coordonarile Furnizorilor Segmentului Terestru COSPAS-SARSAT (adica  operatorii LUT - MCC), prin Comitetul de Asociere COSPAS-SARSAT, tinind  cont de :

- localizarea geografica si impartirea SRR-urilor comune

- posibilitatile de comunicare

-   aranjamente   SAR  nationale  existente   si   intelegeri operationale bilaterale.

Zonele  de serviciu MCC adoptate sint descrise in  Planul  de Distributie al Datelor COSPAS-SARSAT (C/S A.001).

3.2. Punctele de Contact SAR (SPOC-uri) in zona de serviciu MCC

Fiecare  MCC  distribuie date de  alarma  COSPAS-SARSAT  RCC-urilor  sale  nationale si Punctelor de Contact SAR  desemnate  in acele tari care sint incluse in zona sa de serviciu.

Un  SPOC este in general un Centru de Coordonare al  Salvarii national care poate accepta sau isi poate asuma  responsabilitatea transferului   tuturor   datelor  de  alarma   COSPAS-SARSAT   ale pericolelor  localizate in zona sa nationala  de  responsabilitate pentru  SAR,  definita ca Regiunea sa de Cautare  si  Salvare.  In scopul  eficientei,  dar si al simplitatii,  trebuie  desemnat  un singur  SPOC  in  fiecare tara pentru a accepta  toate  datele  de alarma   COSPAS-SARSAT,   indiferent  de  natura   lor   (pericole aeronautice, maritime sau terestre).

Cind transmisia unei balize COSPAS-SARSAT este localizata  in afara  zonei  de serviciu a MCC-ului  care  receptioneaza  alarma, mesajul de alarma este fie inaintat catre MCC-uri care  deserveste zona  unde  a  fost localizat pericolul, fie  este  eliminat  prin filtrare daca datele de alarma se dovedesc a fi redundante. Fig. 2 ilustreaza  fluxul  mesajelor de alarma in reteaua MCC  a  COSPAS-SARSAT.

3.3.  RCC-uri/SPOC-uri in afara zonelor de serviciu ale  MCC-urilor COSPAS-SARSAT

In  cazul  cind  transmisia  unei  EPIRB  pe  406  MHz   este localizata  in  afara oricarei zone de serviciu  existente  (adica intr-o  regiune  care  nu  este inclusa  intr-una  din  zonele  de serviciu  descrisa  in Planul de Distributie  al  Datelor  COSPAS-SARSAT), alarma COSPAS-SARSAT va fi transmisa unuia din trei  MCC-uri  nodale  ale  retelei COSPAS-SARSAT.  Aceste  MCC-uri  se  vor stradui  sa  inainteze mesajul de alarma COSPAS-SARSAT  celui  mai apropiat RCC potrivit procedurilor proprii ale SAR-ului national.

Participantii  la COSPAS-SARSAT se asteapta ca, pe masura  ce noi LUT-uri si MCC-uri vor fi implementate in viitor, zonele de pe glob  situate in afara zonelor de serviciu definite sa fie  reduse la minimum si daca se poate, eventual, sa dispara cu totul.

4. Legaturile comunicatiilor si Punctele de Contact SAR

Mesajele  de alarma COSPAS-SARSAT sint schimbate de-a  lungul MCC-urilor potrivit cu formatele standardizate ale mesajelor  care sint  descrise in documentul "Descrierea Interfetelor  Standardale Centrelor de Control al Misiunii COSPAS-SARSAT" (SID) (C/S A.002). Aceste  mesaje de alarma sint distribuite de un MCC catre  RCC-uri sau  SPOC-uri  din  zona  sa  de  serviciu,  potrivit   propriilor intelegeri unice nationale si intelegerilor cu alte state din zona

sa  de serviciu. Formatele SID ale COSPAS-SARSAT au fost  definite pentru  permiterea  transmiterii mesajelor de  alarma  a  oricarui sistem de comunicatie conform intelegerilor intre MCC-uri si intre un  MCC COSPAS-SARSAT si RCC-urile sau SPOC-urile  sale  asociate. Mesajele de alarma in format SID pot fi directionate si  procesate fie automat, fie manual.

In plus, la comunicatiile telefonice (voce si/sau  facsimil), toate  MCC-urile COSPAS-SARSAT sint obligate sa aiba acces la  cel putin doua retele internationale pentru transmiterea mesajelor  de alarma   in   scopul   asigurarii   disponibilitatii   maxime   si flexibilitatii adecvate pentru schimbul datelor de alarma. MCC-urile  transmit date de alarma catre alte MCC-uri,  SPOC-uri sau RCC-uri utilizind urmatoarele sisteme:

- telex international

- retele de telecomunicatii fixe automate (AFTN) ale aviatiei civile

- retele de date cu pachete de mesaje (X.25).

Adresele  AFTN,  numerele  telex,  numerele  de  telefon  sau facsimil  sint  date  in Planul de  Distributie  al  Datelor  (C/S A.001).  Coordonari initiale vor fi necesare intre operatorul  MCC si SPOC-uri in zona sa de serviciu pentru a cadea de acord  asupra sistemelor de comunicatie si interfetelor utilizate.

In  scopul asigurarii unei distribuiri eficiente ale  datelor de alarma si localizare, fiecare guvern membru al IMO este invitat sa desemneze un Punct de Contact SAR si sa furnizeze  informatiile cerute  despre  legaturile de  comunicatii  disponibile  (telefon, telex  international,  AFTN sau X.25), fie catre  IMO,  fie  catre secretariatul COSPAS-SARSAT. Informatiile corespunzatoare  tuturor SPOC-urilor  desemnate sint listate in  Planul de  Distributie  al Datelor.

5. Aprobarea tipului, codarea si inregistrarea  pentru EPIRB pe 406 MHz

5.1. Aprobarea tipului

Noile  EPIRB-uri  pe 406 MHz sint destinate  utilizarii  prin satelit, totusi ele nu pot fi considerate individual  in  sistemul

COSPAS-SARSAT  datorita numarului lor foarte mare (peste 15000  la aceasta data si posibil peste 100000 pina in 1995).

De aceea este esential ca administratiile sa autorizeze numai balize  pe 406 MHz care au tipul aprobat. Desi  aprobarea  tipului este o prerogativa nationala, COSPAS-SARSAT a realizat o procedura de   aprobare  a  tipului  pentru  a  asista  administratiile   in asigurarea ca toate balizele pe 406 MHz sa indeplineasca cerintele de performanta ale sistemului si ca transmisiile lor nu deranjeaza functionarea sistemului.

Procedura  COSPAS-SARSAT tine cont de toate  caracteristicile de  transmisie  ale  EPIRB-urilor pe 406  MHz.  Alte  aspecte  ale functionarii    EPIRB   (adica   incapsularea    transmitatorului, mecanismul  de  lansare  automata  etc.)  nu  sint  acoperite   de procedura de aprobare a tipului COSPAS-SARSAT, de vreme ce  aceste cerinte pot varia de la o administratie la alta.

La aceasta data 16 fabricanti au realizat peste 30 modele  de balize  pe  406  MHz care au primit un certificat  de  aprobare  a tipului.  Lista  balizelor  aprobate este  publicata  periodic  de secretariatul  COSPAS-SARSAT  in  documentul  privitor  la  datele sistemului.

5.2. Codarea si inregistrarea

Fiecare  baliza pe 406 MHz transmite un mesaj precodat  unic. Acest  mesaj  include cei trei "Digiti de  Identificare  Maritima" (codul  MID)  pentru  tara in care s-a facut  inregistrarea  si  o identificare unica care poate fi una din urmatoarele:

a.  6  digiti  ai  Identitatii  Statiei  de  Nava  (sau  marca  de inregistrare a aeronavei);

b.  un  numar  de  serie unic  codificat  de  fabricantul  balizei potrivit cerintelor specificate de tara de inregistrare;

c. semnatura apelului radio a statiei de nava. IMO recomanda utilizarea primei scheme de codare (a), dar  cu

toate  acestea, un numar de tari utilizeaza deja numere  de  serie (b).  Aceasta  schema de codare a seriilor  cere  ca  autoritatile nationale  sa  pastreze  un registru special pentru  a  stabili  o corespondenta  intre numarul de serie a unei EPIRB si  identitatea navei  care o poarta, si sa furnizeze informatii potrivite  despre nava in pericol autoritatilor SAR.

Inregistrarea   EPIRB-urilor   intra   in   responsabilitatea administratiilor.  Aceasta  este  de o  importanta  vitala  pentru

balizele inseriate.

Bibliografie

C/S  G.003  "Introducere in sistemul COSPAS-SARSAT";  editia  3  -  revizia 0; iunie 1989.

C/S A.001 "Planul de Distributie al Datelor COSPAS-SARSAT  (DDP)";  editia 3 - revizia 0; decembrie 1990.

C/S A.002 "Descrierea Interfetei Standard a Centrului  de  Control al  Misiunii COSPAS-SARSAT (SID)"; editia 2 - revizia 3; martie 1990.

C/S  A.05  "Ghid de Proiectare si  Specificatiile  Performantelor pentru Centrul de Control al Misiunii  COSPAS-SARSAT";  editia 1 - revizia 0; decembrie 1990.

C/S  T.002  "Specificatiile  Performantelor  Terminalelor   pentru Utilizatorii Locali COSPAS-SARSAT"; editia 1 - revizia

0; iunie 1989.

Exemplu de mesaj de alarma pe 406 MHz  trimis de un MCC COSPAS-SARSAT:

1. ALARMA DE PERICOL COSPAS/SARSAT C02

2. NR. MESAJ 17034 NR. REF. 17009

3. MOMENTUL DETECTARII 22 AUGUST 1985 1708 UTC

4. FRECVENTA PE CARE S-A DETECTAT 406,025 MHz

5. TARA NORVEGIA

6. CLASA UTILIZATORULUI MARITIM/IDENTIFICARE LEGA

7. CODUL DE URGENTA FOC/EXPLOZIE

8. LOCALIZAREA. LAT.56 16,0 N/LONG.006 48,4 W PROB 90  B. LAT. 48 47,9 N/LONG. 049 37,0 E PROB 10

9. URMATOAREA TRECERE A SATELITULUI A. NECUNOSCUTA    B. NECUNOSCUTA

10. OBSERVATII A. SEMNAL ACTIVAT ALTFEL DECIT MANUAL   B. NIL  C. NIL D. INFORMATII  DE  FUNCTIONARE,  CALITATE  TEHNICA  EXCELENTA, TELEX NR. 35721. NUMELE NAVEI ERIKA,                   CARGO

SFIRSITUL MESAJULUI

SISTEMUL COSPAS-SARSAT

SEGMENTUL SPATIAL:  4 sateliti pe orbita polara cu:

- sistem repetor pe 121,5 MHz

- sistem procesor pe 406 MHz

RADIOBALIZE:        - 121,5 MHz

- 406 MHz

SEGMENTUL TERESTRU: a) Statii  Terestre   "Terminale   pentru Utilizatorii Locali" (LUT-uri)

b) Centre de Control al Misiunii (MCC-uri)

MODUL DE ACOPERIRE LOCAL/GLOBAL

SATELIT REPETOR PE 121,5 MHz: (SARR )- Nu exista posibilitate de memorare la bordul satelitului

- Mod de acoperire local

- Nu exista identificarea semnalelor de alarma

SATELIT PROCESOR PE 406 MHz: SI MEMORIE (SARP-M)  - Transmisie  in  timp  real  si  memorare

- Mod de acoperire global si local

- Identificarea   semnalelor    de  pericol

LUT-urile receptioneaza   - Semnale de pericol pe 121,5 MHz in zona lor de acoperire locala

- Semnale pe 406 MHz ale tuturor  pericolelor din lume

FUNCTIILE LUT-URILOR

* RECEPTIONEAZA DATE SI SEMNALE DE PERICOL DE LA SATELITI

* PROCESEAZA SEMNALELE SI DATELE RECEPTIONATE LA FIECARE TRECERE A   SATELITULUI

* LOCALIZEAZA SEMNALELE DE PERICOL

* GENEREAZA DATE DE ALARMA COSPAS-SARSAT:

121,5 MHz: - numai localizare (pozitiile a si b)

406 MHz:   - localizare (pozitiile a si b)

+ identificare baliza

+ informatii suplimentare despre baliza

SATELITII

* TIMP DE REVOLUTIE 100 MIN.

* ALT. 1000 KM

* VITEZA DE DEPLASARE 7 KM/SEC.

* FRECVENTE:   - TRASEU ASCENDENT: 121,5 MHz si 406 MHz - TRASEU DESCENDENT: 1554,5 MHz

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE EFECT DOPPLER

* MISCAREA RELATIVA A SATELITULUI/BALIZEI

* SECVENTA RECEPTIONATA ESTE MODIFICATA

* MODIFICAREA FRECVENTEI IN MASURA DEPLASARII SATELITULUI

CALCULUL POZITIEI BALIZEI DE PERICOL

* IN LUT

* MONITORIZIND SCHIMBAREA DOPPLER DE FRECVENTA

(A) MODIFICARE LENTA = SATELIT INDEPARTAT

(B) MODIFICARE RAPIDA = SATELIT APROPIAT

FUNCTII MCC

* RECEPTIONEAZA DATE DE ALARMA DE LA LUT(-uri) (1 sau mai multe)

* RECEPTIONEAZA MESAJE DE ALARMA DE LA ALTE MCC-uri

* FILTREAZA SI ELIMINA MESAJE DE ALARMA REDUNDANTE

* TRIMITE MESAJELE DE ALARMA  - catre RCC-uri nationale

- catre SPOC-urile altor tari

- altor MCC-uri

* RECEPTIONEAZA SI TRIMITE DATE DESPRE SISTEMUL COSPAS-SARSAT

- de la/catre LUT-uri asociate/alte

MCC-uri

* FIECARE  MCC ESTE RESPONSABIL PENTRU  DISTRIBUIREA  DATELOR  DE   ALARMA COSPAS-SARSAT IN ZONA SA DE SERVICIU

* ZONELE DE SERVICIU INCLUD:

- REGIUNI NATIONALE DE CAUTARE SI SALVARE ALE MCC-urilor (aeriene/maritime)

- SRR-uri ALE ALTOR TARI (prin intelegeri cu alte tari si coordonare cu alti operatori MCC)

* TARILE/ZONELE CARE NU SINT INCLUSE IN ZONELE DE SERVICIU ALE CC-urilor  SINT  "ALTE ZONE" (deservite  potrivit  procedurilor specificate de MCC-urile nodale)

C/S A.001 "PLANUL DE DISTRIBUTIE AL DATELOR COSPAS-SARSAT"

* Descrierea principiilor si procedurilor pentru distribuirea

"Datelor de Alarma"

* Lista punctelor de contact MCC operationale

* Lista Punctelor de Contact SAR: "SPOC-uri"

* Descrierea MCC-urilor C/S:  - Lista SPOC-urilor utilizabile de

fiecare zona de serviciu MCC

- Servicii furnizate

- Informatii despre sistem

receptionate/generate

- Back-up-uri

* Matricea de distributie a datelor de alarma

* Proceduri/aranjamente regionale specifice

* Tabelul Cifrelor de Identificare Maritima (codul tarii, vezi  Anexa 43 - RR)

LEGATURI DE COMUNICATIE

* TELEFON PENTRU VOCE

* CEL PUTIN DOUA RETELE PENTRU DATE

- TELEX INTERNATIONAL

- AFTN

- PACHETE DE DATE (X.25)

* TOATE  FORMATELE  DE  MESAJE  TRANSMISE  POTRIVIT   "DESCRIERII   INTERFETEI   STANDARD"  (SID)  A  MCC  CARE  PERMIT  PROCESAREA    AUTOMATA SI/SAU MANUALA

Exemplu de mesaj de alarma pe 406 MHz trimis de MCC C/S

1. ALARMA DE PERICOL C/S C02

2. NR. MESAJ 17034 NR. REF. 17009

3. MOMENTUL DETECTARII 22 AUGUST 1985 1708 UTC

4. FRECVENTA PE CARE S-A DETECTAT 406,025 MHz

5. TARA NORVEGIA

6. CLASA UTILIZATORULUI MARITIM/IDENTIFICARE LEGA

7. CODUL DE URGENTA FOC/EXPLOZIE

8. LOCALIZARE ALAT. 56 16,0 N/LONG.006 48,4 W PROB 90  B. LAT. 48 47,9 N/LONG. 049 37,0 E PROB 10

9. URMATOAREA TRECERE A SATELITULUI A. NECUNOSCUTA   B. NECUNOSCUTA

10. OBSERVATII A. SEMNAL ACTIVAT ALTFEL DECIT MANUAL  B. NIL  C. NIL  D. INFORMATII  DE  FUNCTIONARE,  CALITATE  TEHNICA EXCELENTA, TELEX NR. 35721. NUMELE NAVEI ERIKA,                   CARGO

SFIRSITUL MESAJULUI