# REGULAMENTE ŞI PROCEDURI RADIO

Convenţia SOLAS prevede cu titlu obligatoriu ca toate navele comerciale şi de pasageri să aibă în dotare staţii radio şi un CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE. Acest certificat este valabil maxim un an de zile, şi va trebui reânoit în fiecare an.

## Autoritatea comandantului

Întreaga activitate radio se desfăşoară sub directa conducere a comandantului sau a celui care răspunde de navă.

## Securitatea traficului radio

La bordul navelor echipate cu GMDSS, va fi cel puţin o persoană ce deţine un GENERAL OPERATOR’S CERTIFICATE şi cel puţin un ofiţer cu RESTRICTED RADIO TELEPHONY CERTIFICATE.

Operatorii radio sunt obligaţi a se conforma recomandărilor Convenţiei Regulamentelor Radio.

Deţinătorii acestor certificate sunt obligaţi să păstreze secretul telecomunicaţiilor.

Staţiei radio nu îi este permisă ascultarea altor frecvenţe decât cele de lucru

Fără o aprobare specială este interzisă publicarea sau obţinerea de avantaje din traficul radio destinat altor staţii.

## Evitarea interferenţelor

Pentru protecţia frecvenţelor de primejdie, cu extindere la cele ale traficului de rutină tuturor navelor le este interzisă:

- Efectuarea de transmisii nenecesare;

- Efectuarea de transmisii de corespondenţă şi semnale superfluu;

- Efectuarea de transmisii false sau înşelătoare;

- Efectuarea de transmisii fără identificarea navei.

## Prioritatea comunicaţiilor în serviciul mobil maritim

| Gradul de prioritate | Tipul comunicaţiei |
| --- | --- |
| 1 | Apelul de primejdie, mesajul şi traficul de primejdie |
| 2 | Comunicaţiile precedate de semnalul de urgenţă PAN PAN PAN PAN PAN PAN |
| 3 | Comunicaţiile precedate de semnalul de securitate SECURITE SECURITE SECURITE |
| 4 | Comunicaţii de radio reperaj |
| 5 | Comunicaţii care se referă la manevrele navelor |
| 6 | Comunicaţii de serviciu |

## Jurnalul de bord

# PROCEDURI RADIO

## Telefonie VHF

Frecvenţele din banda VHF, 156 – 174 MHz, sunt folosite pentru distanţe mici, fiind astfel mai puţin expuse la interferenţe şi distorsiuni, vor utiliza clasa de emisie G3E (modulaţie de fază telefonie).

Lista frecvenţelor internaţionale include pentru acest domeniu atât canale simplex cât şi duplex, numerotate de la 01 la 28 şi de la 60 la 88, distanţa în frecvenţă între canale fiind de 25 kHz.

Ca urmare:

-CORESPONDENŢĂ PUBLICĂ se realizează între navă şi reţeaua internaţională de telecomunicaţii prin intermediul unei staţii de coastă.

-SERVICIUL PORTUAR ŞI DE PILOTAJ reprezintă legătura dintre navă şi port sau serviciul de pilotaj. Primul apel se va efectua în canalul 12, stabilindu-se cu această ocazie şi canalul în care va avea loc traficul.

-COMUNICAŢII NAVĂ-NAVĂ trafic între două sau mai multe staţii de navă, şi se poate desfăşura pe canalele 06,08,10 şi altele.

-SAFETY SERVICE comunicaţii privind primejdiile, urgenţă şi securitate.

Exemplu:

Pentru ca o navă să intre în contact cu o staţie de coastă va urma procedura:

- Va acorda staţia pe canalul 16

- Va iniţia un apel ce constă în:

      - numele staţiei chemate (1-3 ori);

      - aici este

      - numele staţiei proprii(1-3 ori);

      - canalul pentru trafic.

e.g.

BODOE RADIO BODOE RADIO

THIS IS

TURID KNUTSEN TURID KNUDSEN  LAQH4

CHANNEL 24

TRAFFIC

Un astfel de apel se poate transmite nu mai mult de trei ori la intervale de două minute între fiecare apel. Dacă staţia apelată nu răspunde după această serie de trei apeluri se va opri transmiterea acestui apel timp de cel puţin trei minute.

Pentru comunicaţiile de rutină se impun două reguli:

- comunicaţii navă-navă – prioritate o are nava care este apelată;

- comunicaţii navă-staţie de coastă – prioritate o are staţia de coastă.

### Canale VHF dedicate în Serviciul Mobil Maritim (SMM)

Canalul 70 DSC	apel şi răspuns la apel de primejdie, urgenţă, securitate şi rutină;

Canalul 16	pentru trafic de primejdie şi urgenţă, iar în anumite situaţii pentru apel şi răspuns la apel;

Canalul 13	comunicaţii cu privire la securitatea navigaţiei;

Canalul 06	dedicat comunicaţiilor la faţa locului (on scen).

## Radio telefonie MF

În banda de medie frecvenţă, 1,6 – 4,0 MHz, sunt permise următoarele clase de emisie: A3E, H3E, R3E, J3E

Frecvenţa de 2182 kHz este frecvenţa internaţională în radiotelefonie pentru primejdie, şi poate fi folosită în acest scop de nave , aeronave şi bărcile de salvare. În egală măsură 2182kHz poate fi accesat şi pentru traficul de primejdie, mesaje urgente, sau pentru mesaje de securitate.

Toate navele , când nu sunt angajate în trafic, vor face veghe pe această frecvenţă.

### Perioadele de linişte radio

În scopul creşterii eficienţei acţiunilor de salvare, este de o vitală importanţă ca toate navele să facă veghe pe frecvenţa internaţională de primejdie, în perioade de tăcere radio.

Tăcerea radio este constituită din primele trei minute ale fiecărei ore şi jumătăţi de oră (de la xx00 h până la xx03h şi de la xx30 h la xx33 h). În timpul perioadei de tăcere radio, orice trafic pe 2182 KHz va fi oprit, cu excepţia traficului de primejdie şi urgenţă

## Telefonie HF

Numai clasele de emisie R3E şi J3E sunt permise pentru această bandă de unde scurte.

Am arătat mai sus, la capitolul despre propagarea undelor, că domeniul HF se bazează exclusiv pe reflexia în ionosferă şi că acestea se propagă mult mai bine pe timpul nopţii. Făcând uz de aceste informaţii putem alege corect canalul HF de lucru.

Deoarece staţia de navă este echipată cu o antenă omnidirecţională, iar staţiile de coastă HF au doar antene unidirecţionale, orice navă care doreşte să intre în contact cu o staţie de coastă va trebui să-şi precizeze poziţia aproximativă azimutul (1-24) şi sectorul (A-N) faţă de aceasta.

Exemplu:

Nava TURID KNUTSEN indicativ LAQH4 se află la sud de Cape Town-Africa de Sud, septembrie 19, 1996,la ora 2300 UTC, şi doreşte să intre în legătură cu ROGALAND RADIO.

Operatorul radio va proceda astfel:

- va stabili corect canalul din banda HF, în funcţie de ROGALAND RADIO PROPAGATION FORECAST, SEPTEMBER1996 şi ROGALAND RADIO REQUENCY TABLE.

- iniţiază apelul precizând azimutul şi sectorul, obţinute din ROGALAND RADIO AZIMUTH CHART.

ROGALAND RADIO FREQUENCY TABLE AS OF 01.01.1996

| AZIMUTH SECTOR | CHANNEL | SHIP TX FREQUENCE | SHIP RX FREQUENCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-24 1-24 1-24 | 407 409 426 | 4083 4089 4140 | 4375 4381 4432 |
| 1-5 5-9 9-13 13-17 17-24 | 811 823 809 813 811 | 8225 8261 8219 8231 8225 | 8749 8785 8743 8755 8749 |
| 1-24 1-24 | 1211 1222 | 12260 12293 | 13107 13140 |
| 1-24 1-24 | 1605 1619 | 16372 16414 | 17254 17296 |
| 1-24 1-24 | 2208 2215 | 22021 22042 | 22717 22738 |

ROGALAND RADIO HF PROPAGATION FORECAST, SEPTEMBER 1996

| Azimuth | Geograpical Position | UTC 00-02 | 02-04 | 04--06 | 06-08 | 08-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 B | Barentz Sea | 4+ | 4+ | 8+ | 8+ | 12- | 12- | 8+ | 8+ | 8+ | 8- | 8- | 4+ |
| 2-3 FG | Japan |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 8 | 8 |  |  |  |
| 2-3 LM | New Zaland |  |  |  | 16- | 16- | 16- | 12+ | 12- | 8 |  |  |  |
| 4 FG | Pilippines |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 12 | 12- | 12- | 8 |  |  |
| 4 JLM | North/East/South Australia |  |  | 16 | 16 | 16 | 16- | 16- | 12- | 12- | 8 |  |  |
| 5-6 FGJL | North/West Australia |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16- | 16- | 12+ | 12 | 8 |  |
| 7-8 CD | Indian Ocean South |  |  |  |  |  |  | 12+ | 12- | 12+ | 8+ | 8 |  |
| 8 B | Black Sea | 4+ | 8- | 12- | 16- | 16- | 16- | 12+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8- | 4+ |
| 7-9 CD | Indian Ocean W. Arab. Gulf Red Sea | 8 | 12 |  |  |  | 16 | 12 | 12- | 8 | 8 | 12- | 8 |
| 9-10 B | East Mediterran | 8- | 8- | 8+ | 12+ | 16- | 16- | 16- | 8+ | 16- | 12- | 8- | 8- |
| 9-10 FG | East Africa Madagascar | 8 |  | 16 |  |  |  | 16 | 16- | 12+ | 12- | 8 | 8 |
| 811-12 B | Central Mediterran | 4+ | 4+ | 8+ | 12- | 12+ | 12+ | 12+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8- | 4+ |
| 11-15 FG | South Atlantic | 8+ | 8 | 8 | 16 | 16 |  |  |  | 16+ | 16- | 12- | 12- |
| 12 15 CD | South Atlantic | 8+ | 8 | 12 | 12 |  |  |  | 16 | 16- | 12- | 12- | 8 |
| 13-15 B | East Atlantic Gibraltar | 8- | 4+ | 8- | 8+ | 12+ | 12+ | 16- | 12+ | 8+ | 8+ | 12- | 8- |
| 16-18 B | Central Atlantic Azores | 4+ | 4+ | 4+ | 8+ | 12- | 16- | 16- | 12+ | 12- | 8+ | 8+ | 8- |
| 16-18 CD | Central Atlantic | 8- | 4+ | 4+ | 8 | 16 |  |  |  | 12 | 12- | 12- | 8- |
| 16-18 FG | West S America Panama. | 8 | 8- | 8 | 8 | 8 | 13- | 16 |  |  | 13 | 12 | 8 |
| 19 CD | US. East, Canada East | 8- | 4+ | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 12+ | 12+ | 12- | 8 |
| 19-22 B | Canada North, Greenland | 4 | 8- | 4 | 8- | 8 | 12- | 12 | 16- | 16- | 8+ | 12- | 8- |
| 19-21 FG | US West, Mexico | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 |  |  |  |  |  |
| 20-21 C | Canada North | 8 | 8- | 4+ | 8 | 8 | 12- | 12 | 12 | 12 | 12- | 8+ | 8 |

# SEMNALE DE PRIMEJDIE ŞI TRAFICUL DE PRIMEJDIE

## Instrucţiuni generale

Procedurile ce vor fi descrise mai jos sunt obligatorii în cadrul serviciului mobil maritim, pentru corespondenţa între nave, aeronave şi bărcile de salvare.

Nici o regulă nu poate opri o navă în primejdie, de a folosi o altă metodă prin care să atragă atenţia asupra situaţiei, poziţiei sale, şi de primi asistenţă.

Nici o regulă nu împiedică, în circumstanţe extraordinare, o staţie de coastă de a uza de alte mijloace disponibile , pentru acordarea de asistenţă unei nave aflate în primejdie.

Semnalul şi mesajul de primejdie va fi transmis numai din ordinul comandantului navei, sau persoanei responsabile de navă.

În situaţiile de primejdie, mesajul de primejdie va trebui să fie rostit cât mai rar şi clar posibil. Dacă sunt probleme de limbă, atunci se va folosi alfabetul fonetic şi „International Signalbook 1969”.

## Semnalul de alarmă în radiotelefonie

Alarma radiotelefonică constă în două semnale audio transmise alternativ. Primul semnal are o frecvenţă de 2200 Hz, iar cel de-al doilea 1300 Hz, fiecare semnal având o durată de 250 milisecunde.

Când alarma este transmisă în modul automat semnalul bitonal va fi transmis continuu cel puţin 30 de secunde ,dar nu va depăşi un minut. Pentru cazul în care ea este lansată manual semnalul bitonal va avea o durată de aproximativ un minut.

Scopul declarat al acestui semnal bitonal, distinct faţă de celelalte beep-uri ale consolei radio, este de a capta atenţia persoanei de cart, sau a activa în mod automat un difuzor pentru mesajul de primejdie care va urma.

## Apelul de primejdie MAYDAY

Acest apel are prioritate maximă în faţa altor transmisii. Toate staţiile ce recepţionează un astfel de apel, vor întrerupe imediat orice transmisie capabilă să distorsioneze mesajul de primejdie, şi vor face veghe pentru a auzi mesajul de pericol.

Un astfel de apel nu se va transmite unei singure staţii, ci va fi un apel de tip „all stations” , şi nu i se va da confirmarea până ce mesajul de pericol nu va fi fost transmis.

Apelul şi mesajul de primejdie va fi transmis numai din ordinul comandantului sau a persoanei responsabile de navă, aeronavă sau altui vehicul dotat cu staţie mobilă.

## Apelul de pericol

Apelul radiotelefonic constă în:

-Semnalul MAYDAY de trei ori (se va pronunţa precum cuvântul francez „M´AIDER”);

-Cuvântul Aici Este (THIS IS), sau DE pronunţat DELTA ECHO;

-numele navei în pericol sau şi indicativul staţiei radio  de trei ori.

## Mesajul de pericol

Are forma:

-cuvântul MAYDAY;

-numele navei , sau alte forme de identificare ale staţiei radio;

-poziţia;

-natura primejdiei şi tipul de asistenţă solicitat;

-alte informaţii care pot facilita acordarea asistenţei.

Ca o regulă, poziţia navei va fi precizată ca latitudine şi longitudine, folosindu-se cifre pentru a indica gradele şi minutele şi cuvintele NORD sau SUD pentru latitudine şi respectiv EST sau WEST pentru longitudine.

Mesajul de primejdie ,precedat de semnalul de primejdie , va fi repetat în special în perioadele de linişte radio până când va primi o confirmare , de preferinţă din partea unei staţii de coastă.

## Confirmarea recepţiei mesajului de pericol

Orice navă care recepţionează un mesaj de pericol de la o altă navă care fără nici o îndoială se află în imediata sa apropiere, va trebui imediat să-i facă confirmarea recepţionării mesajului de pericol.

Excepţie de la aserţia de mai sus fac ariile în care legătura cu una sau mai multe staţii radio de coastă este posibilă, şi atunci navele care recepţionează mesajul de pericol vor aştepta până ce nava în pericol primeşte confirmarea de la o staţie de coastă. În radiotelefonie confirmarea mesajului de primejdie are următoarea formă:

-MAYDAY;

-indicativul navei care a transmis mesajul de pericol  de trei ori;

-THIS IS

-indicativul staţiei care face confirmarea  de trei ori

-cuvintele RECEIVED MAYDAY.

Toate navele care au recepţionat confirmarea mesajului de pericol sunt obligate, sub ordinul direct al comandantului, sau persoanei responsabile de navă, aeronavă, să transmită cât de repede posibil, următoarele date:

-identitatea;

-poziţia;

-viteza cu care se îndreaptă către nava în pericol, şi timpul în care va ajunge la poziţia navei în pericol;

-informaţii adiţionale; dotările de la bord pentru situaţia navei în pericol, dacă are posibilitatea primirii la bord a naufragiaţilor, relevmentul adevărat la nava în cauză etc.

## Traficul de pericol

Staţia aflată în pericol sau staţia care coordonează traficul de pericol poate impune liniştea radio atât navelor ce se află intr-o anumită arie sau tuturor navelor ce recepţionează traficul de pericol. De obicei această impunere este de tipul „all stations”

e.g.

-ALL STATIONS

-SEELONCE MAYDAY

Atunci când este necesar, orice staţie din serviciul mobil maritim ce se află în apropierea navei, aeronavei în pericol poate impune liniştea radio. Aceasta se face după cum urmează:

-ALL STATIONS

-SEELONCE DISTRESS

-THIS IS

-numele şi indicativul navei ce impune linişte.

În momentul în care tăcerea radio, pe frecvenţa pe care s-a desfăşurat traficul de pericol staţia din serviciul mobil maritim ce a impus liniştea radio face un apel de tip all stations că restricţia urmează a fi ridicată.

e.g

-MAYDAY

-ALL ATATIONS, de trei ori

-identitatea staţiei care iniţiază apelul

-durata liniştii radio

-identitatea navei ce s-a aflat în pericol

-cuvântul PRU-DONCE.

Pentru a indica sfârşitul perioadei de linişte se procedează astfel:

-MAYDAY

-ALL STATIONS, de trei ori

-identitatea staţiei ce emite apelul

-durata liniştii radio

-identitatea nava ce a fost în pericol

-cuvintele SEELONCE FEENEE.

## Transmiterea unui apel şi mesaj de pericol de către o staţie ce nu se află în pericol ea însăşi

Orice staţie ce recepţionează un mesaj de primejdie de la o staţie mobilă ce se află în primejdie, poate transmite acest mesaj în următoarele condiţii:

- când staţia aflată în pericol nu poate transmite acest mesaj;

- când comandantul sau persoana responsabilă de navă, aeronavă sau a alt vehicul purtător de staţie a serviciului mobil maritim, sau o persoană responsabilă de la o staţie de coastă consideră nevoia unui ajutor suplimentar.

- Când confirmarea apelului şi a mesajului de pericol nu a fost recepţionat nici de la o staţie de coastă nici de la o altă staţie mobilă, iar singură nu poate acorda asistenţă navei în pericol.

În asemenea condiţii transmisia va avea forma celei de mai jos şi va fi precedată de semnalul bitonal.

-MAY DAY RELAY, de trei ori

-THIS IS

-identificarea staţiei ce face transmisia, de trei ori

-am recepţionat de la M/T VESSEL indicativul XXXX pe YYYYY kHz la ora ZZZZ UTC următoarele: -se va reda exact mesajul care a fost recepţionat.

# Transmisii cu grad urgenţă

## Semnalul şi mesajul de urgenţă

În radiotelefonie, semnalul de urgenţă constă în cuvintele PAN PAN, fiecare pronunţându-se precum franţuzescul „panne”. Semnalul de urgenţă va fi repetat de trei ori înaintea mesajului.

Semnalul de urgenţă, atestă faptul că staţia ce îl transmite are un mesaj urgent referitor la securitatea navei, aeronavei, sau a altui vehicul, sau securitatea unei persoane.

Transmiterea unui astfel de apel se va face numai sub ordinul direct al comandantului, sau a persoanei ce răspunde de navă, aeronavă, ori alt vehicul.

Pentru transmiterea unui semnal şi mesaj de urgenţă se poate folosi frecvenţa internaţională de primejdie. Totuşi, în cazul mesajelor lungi sau pentru apeluri medicale ori în zone cu trafic radio intens se vor frecvenţele de lucru.

Având următorul grad de prioritate după primejdie (distress), toate staţiile ce recepţionează un apel de urgenţă vor acţiona astfel încât să nu interfereze mesajul de urgenţă care va urma apelului.

Orice staţie care recepţionează un apel de urgenţa, va face veghe pe acea frecvenţă timp de cel putin trei minute. Dacă la sfârşitul acestei perioade nu se înregistrează mesajul de urgenţă, atunci în limita posibilului va fi notificată o staţie de coastă.

Apelul şi mesajul de urgenţă, în serviciul mobil maritim poate fi adresat unei singure staţii sau tuturor staţiilor (all stations). Dacă transmiterea se face în acest ultim mod, all stations, staţia care face transmisia este obligată a face ţi anularea acţiunilor ce au decurs din mesajul de urgenţă, în momentul în care acestea nu mai sunt necesare.

Exemplu:

Nava „BRUNITA” LKFE a pierdut un om peste bord în poziţia 55 10´ N, 018 10´ E

-PAN PAN PAN PAN PAN PAN

-ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS

-THIS IS

-BRUNITA BRUNITA BRUNITA CALLSIGN LKFE

-MAN OVER BOARD IN POSITION 55 DEGREES 10 MINUTES NORTH, 018 DEGREES 10 MINUTES EAST, AT TIME 1015 UTC. SHIPS IN VICINITY ARE ASKED TO KEEP SHARP LOOKOUT AND REPORT TO BRUNITA ON 2182 KHZ.

-DATE AND TIME 18 1030 UTC

-MASTER BRUNITA LKFE

Dacă persoana este găsită BRUNITA va trebui să-şi anuleze mesajul de urgenţă.

-ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS

-THIS IS

-BRUNITA BRUNITA BRUNITA CALLSIGN LKFE

-PLEASE CANCEL MY PAN MESSAGE OF 18 1030UTC

-THE CREW MEMBER HAS BEEN FOUN AND IS ÎN GOOOD SHAPE. THANK YOU FOR YOUR COOOPERATION

-DATA AND TIME 18 1130UTC

-MASTER BRUNITA LKFE

-OVER AND OUT.

# Transmisii cu grad securitate

## Semnalul şi mesajul de securitate

În radiotelefonie semnalul de securitate constă în cuvântul SECURTE, pronunţat ca un cuvânt francez, şi va fi repetat de trei ori.

Acest semnal de securitate indică faptul că staţia ce îl transmite are un mesaj important privind navigaţia şi starea vremii.

Mesajele de securitate se împart în trei categorii:

-vitale

-importante

-rutină

Dacă o staţie mobilă sau de coastă vrea să transmită un mesaj de securitate vital, aceasta va transmite întâi semnalul de avertizare a navigaţiei, continuu timp de 15 secunde, apoi semnalul de securitate, după care urmează mesajul de securitate.

Semnalul d avertizare a navigaţiei este un ton cu frecvenţa de 2200 Hz transmis la intervale de 250 milisecunde şi având o durată de 250 milisecunde. Semnalul mai sus amintit, împreună cu semnalul şi vor fi transmise pe o frecvenţă internaţională de primejdie. Mesajul de securitate ce urmează, pentru a nu ocupa frecvenţa de primejdie, va fi comutat pe o frecvenţă de lucru, anunţând aceasta la sfârşitul semnalului de securitate.

Mesajul de securitate se adresează de regulă tuturor staţiilor, dar în unele cazuri se poate adresa şi unei singure staţii.

Exemplu:

-SECURITE SECURITE SECURITE

-ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS

-THIS IS

-BODOE RADIO BODOE RADIO BODOE RADIO

-GALE WARNING

-LISTEN TO MY WORKING FREQUENCES 1770 AND 1659 KHZ.

# Serviciul medical

Orice navă, aeronavă sau alt vehicul dotat cu o staţie a serviciului mobil maritim, poate solicita staţiilor de radiocoastă, care au legături cu unităţi sanitare, punerea în legătură cu aceste servicii pentru diferite sfaturi medicale.