# INMARSAT

# 40 Melton Street,

# London NW 1 2 EQ

# United Kingdom

# Oficiul Consiliului General

# INFORMATII GMDSS TEHNICE FURNIZATE DE "PROGRAMUL GMDSS"

## GMDSS IN CADRUL SOLAS

(Conventia Internationala Pentru

Securitatea Vietii Umane Pe Mare)

Urmatoarele    documente    au    fost redactate cu    scopul    de    a furnizatextul    de    baza al Amendamentelor din 1988    la    Conventia PentruSecuritatea    Vietii    Umane pe Mare (SOLAS) din    anul    1974, amendamentecare    se    refera    la    Radiocomunicatiile    utilizate in cadrul    Sistemului    Global de Promejdie    si    Securitate    Maritima (GMDSS),    dar    aceste documente ofera si o explicatie    a    acestui text    si    la    alte    texte    care    se    refera    la    Rezolutiile      si Recomandarile IMO care contin prevederi legate de Sistem (GMDSS).

Aceste        informatii      au      o      valoare        deosebita        pentru administratorii maritimi si pentru toate persoanele interesate in implementarea efectiva a GMDSS-ului.

## INTERNATIONAL MARITIM SATELLITE ORGANIZATION    (INMARSAT)

TELEFON :

NATIONAL (071) 728 1000

INTERNATIONAL + 44717281000

FACSIMIL            + 44717281627

TELEX                  297201 INMARSAT G

## SEMINAR IMO REGIONAL SI ATELIER IMO REGIONAL DESPRE GMDSS

(WMU Dalian, China, 31 August pina la 4 Septembrie 1991)

### Conferinta nr. 4

Cerinte    SOLAS    pentru GMDSS de capitanul J.L.    Thoompson,    Seful            Organizatei Internationale Maritime - Sectia Navigatie

(Parerile    si    opiniile    exprimate in acest    text    sunt    ale autorului si nu ale Organizatiei Internationale Maritime.)

Capitanul    J.L.    Thompson    este    un    fost    comandant    de    nava comerciala,    inspector    naval si examinator    pentru    capitani    de cursa    lunga    si    ofiteri    de    punte    (specializati    n    radar    si aparatura    radio    de navigatie) si consilier    al    Regatului    Unit pentru Radiodetectie.

El,      printre      alte    subiecte      scrise      despre      siguranta navigatiei, a fost direct implicat in toate lucrarile IMO    despre radiocomunicatii    maritime si cautare si salvare    (SAR)    incepind in    mai 1974 a actionat ca Secretar time in Comitetul Maritim    de Securitate,fiind in Subcomitetul pentru Radiocomunicatii in 1977, in Juriul Expertilor in Sateliti Maritimi, a participat activ    la Conferintele    despre INMARSAT, in Comitetul INMARSAT    Pregatitor, la    Conferinta de la Torremolions din 1977 despre    rapoartele    de salvare si pescuit, in Grupul Expertilor specializati in    cautare si    Salvare    Maritima, in 1979 la Conferinta    pentru    Securitatea Navigatiei,in    SubComitetul pentru Mijloace de Salvare a    Vietii, Cautare    si    Salvare,    in 1988 la Conferinta    despre    GMDSS    etc. Incepind din 1975 a reprezentat IMO la toate intilnirile celor    8 grupuri    CCIR    de    Studiu si la    Conferintele    Maritime    Mondiale Administrative    despre    Radiocomunicatii    si    la    alte      asemenea intilniri    ale    organizatiei    INMARSAT    (ACTOM),    CIRM,      IHO,ale Comisiei    WHO    pentru    Meteorologie    Marina,    ale    organizatiilor COSPAS-SARSAT etc.

### Conferintele GMDSS si GMDSS-P din 1988

In      1978      Organizatia      (IMO)      a      sustinut        Conferinta Internationala    despre    Securitatea Petrolierelor    si    Prevenirea Poluarii care a adoptat in Actul Final al Conferintei    Protocolul relativ la Conventia Internationala pentru Securitatea Vietii    pe Mare      din    1974.      Protocolul    a    incadrat    intr-o    forma      noua modificarile si completarile la Conventia Internationala    privind Securitatea Vietii pe Mare (SOLAS) din 1974. Aceste modificari si completari    au    indreptat capitolele I, II-1, V si    anexa    de    la Conventie continind certificatele.

Sub    articolul IV al protocolului au fost    rezervate    spatii pentru    semnatura,    ratificare, aderare,    acceptare    si    aprobare pentru guverne contractante la Conventia SOLAS din 1974.    Aceasta vrea sa spuna ca, pentru guvernele contractante la Conventie,    nu mai    este    necesara    aderarea si la protocolul    SOLAS    asa    incit exista doua Conventii SOLAS care opereaza in paralel.

Din    aceasta cauza, cind au fost adoptate    cerintele    pentru GMDSS,a    fost    necesar sa se tina doua conferinte,    una    care    sa amendeze Conventia SOLAS din 1974 (Conferinta GMDSS) si alta care sa amendeze Protocolul SOLAS din 1978 (Conferinta GMDSS-P).

Amendamentele adoptate de Conferintele GMDSS si GMDSS-P    din 1988    sunt    de    fapt identice in masura in care    capitolul    I    al Conventiei    SOLAS    este afectat. Diferenta consta    in    faptul    ca unele    paragrafe ale Conventiei sau Protocolului sunt    numerotate diferit.    De exemplu, Dispozitia I/14 (b) a Conventiei SOLAS    din 1974      aplica    acelasi    amendament    ca    Dispozitia    I/14    (c)      a Protocolului.

Multe persoane folosesc pentru ei ca document de baza    SOLAS textul    rectificat    al    Conventiei SOLAS    din    1974    publicat    de IMO(Publicatia    vinduta cu nr.110 86.02.E). Aceasta este de    fapt Conventia SOLAS din 1974 cu amendamentele de la Protocolul    SOLAS din 1978. Deci, pentru a fi corectata cu amendamentele GMDSS    din 1988,    este    necesar    sa    folosim    amendamentele    GMDSS-P    pentru dispozitiile      8,    10    si    14    si    amendamentele      GMDSS      pentru Dispozitiile 7, 9, 12 si o parte a Dispozitiei 8.

### Amendamente la Capitolul I de la Conventia sau Protocolul      SOLAS din 1974

Amendamentele sunt emise pentru dispozitiile 7,8,9,10,12    si 14.Exista fundamentul de a inlocui referintele la instalatiile de radiotelegraf    si radiotelefon, la aparatele de    radio    portabile pentru    ambarcatiunea de salvare; de asemenea exista    certificate de    incarcare pe vapor a radiotelegrafului pe linga    instalatiile radio    precum    si    un    nou Cerificat    de    incarcare    pe    vapor    a instalatiilor    sus    mentionate    care    atesta    Securitatea    Radio. Totodata s-a completat anexa revizuita a amendamentelor GMDSS din cadrul    SOLAS-ului. Alte amendamente care sunt articole    efective sunt relatate ca materiale fara legatura cu GMDSS-ul, ca de pilda metode de"imbarcare a pilotului" (Dispozitia 1/18).

## CAPITOLUL II-1. CONSTRUCTIE - COMPUNERE SI STABILITATE,

INSTALATII MECANICE SI ELECTRICE

### PARTEA D - INSTALATII ELECTRICE

Dispozitiile    II-1/42 si 43 sunt amendate pentru a se    asigura ca,pe    vapoarele    de    500 tone, tonaj brut    si    chiar    mai    mari, construite inainte sau chiar dupa 1 Februarie 1995,    echipamentul esential necesar pentru GMDSS este functionabil incepind cu sursa de avarie pentru energie electrica prevazuta la bordul vapoarelor de pasageri si de marfa. Aceste amendamente sunt relatate pe larg in    Dispozitia IV/13 care se refera la sursele de energie    si    la faptul    ca,    o reducere in perioada de functionare    a    sursei    de energie    de    rezerva    sau a surselor    de    energie,    este    permisa cind,in    amendamentele    din 1988, este prevazuta    existenta    unei surse    de    avarie.    Desi nu este o necesitate,    sursa    de    avarie pentru    energie    electrica    existenta    pe    multe    vapoare    are    o capacitate      suplimentara    necesara    pentru    a    satisface      noile cerinte.

## CAPITOLUL III. MIJLOACELE SI ACORDURILE DE SALVARE A VIETII

Prin    adoptarea    amendamentelor SOLAS din 1983,    GMDSS-ul    a schimbat    cerintele    pentru    diversitatea de    mijloace    radio    de salvarea vietii care se afla pe vapoare. Amendamentele SOLAS    din 1983 cer existenta unei diversitati de aparate de radio portabile pentru    ambarcatiunile de salvare, balize indicatoare de    pozitie in    caz de avarie (EPIRBS) si doua radiotelefoane de drum    pentru mijloacele plutitoare de salvare. Amendamentele din 1983 au    fost aplicate    de la 1 iulie 1991, dar rezolutia nr. 4    a    Conferintei GMDSS    recomanda introducerea mai devreme a dispozitivelor    radio GMDSS de salvare a vietii.

Data      fiind    cerinta    ca    pe    vapor    sa    existe    o      baliza indicatoare    de    pozitie in caz de avarie (EPIRB)    cu    comunicare prin satelit,baliza care furnizeaza o alerta, o pozitie exacta si corectata    tot timpul si care, fiind portabila, poate fi    plasata intr-un    mijloc    plutitor    de salvare, cerintele    GMDSS    au    fost schimbate, respectiv cerintele SOLAS pentru dispozitive radio    de salvare a vietii.

Cerintele    GMDSS    pentru    vapoare sunt ca ele    sa    aibe    2-3 radiotelefoane    de drum VHF (doua pe vapoarele de 300 - 500    tone tonaj    brut), aceste cerinte fiind preferate cerintei vechi    care cerea exigenta pe vapor a aceluiasi numar de doua    radiotelefoane care    functioneaza    pe orice frecventa permisa    de    regulamentele radio    si    a    aparatelor    de    radio    portabile    pentru      mijloace plutitoare    de salvare sau a instalatiei de radiotelegraf    pentru barca    de salvare,ceea ce face ca frecventa de 158.6    MHz    (canal 16) sa fie acum standardizata pentru toate vapoarele si sa    poata fi      folosita    pentru    comunicatii    la    bordul    navelor,      pentru comunicarile      intre      mijloace      plutitoare      de      salvare        si echipamentele de cautare si salvare (SAR).

Deoarece      baliza      (EPIRB)    cu    comunicare      prin      satelit furnizeaza    pozitia    sa    cu o eroare de    5    mile    marine,    pentru localizarea    finala de catre echipamentele de cautare si    salvare (SAR),    sosite    in pozitia indicata prin satelit,    sunt    necesare acum    doua    radare    transponder in zona unde    a    emis    baliza    pe frecventa 121.5/243 MHz.

Cerintele      pentru    radarele    transponder,    din      dispozitia III/6.2.2.sunt inlocuite de cerintele noilor dispozitii V/12    (g) si    (4)    care prevad ca vapoarele de 300 tone tonaj brut    si    mai mari    sa    aiba    un    radar    cu frecventa de    9    GHz    care    sa    fie compatibil cu transponderul.

Cerintele    dispozitiei III/6.2 trebuiesc aplicate    la    toate vapoarele,    nu mai tirziu de 1 Februarie 1995.Este    important    de notat    ca, intre 1 Februarie 1992 si 1 Februarie 1995,    vapoarele trebuiesc echipate conform cerintelor din amendamentele din    1983 sau    a    celor    din amendamentele GMDSS    din    1988,    facind    acele exceptii furnizate de rezolutia nr.4 a Conferintei GMDSS; fiecare din    aceste amendamente sunt grupate ca pachete de securitate    si componentele diverse ale acestora nu sunt interschimbabile.

Alte amendamente la Capitolul III sunt, firesc,    amendamente la Dispozitia III/6 la care ne-am referit mai sus.

## CAPITOLUL IV. RADIOCOMUNICATII

### PARTEA A - GENERALITATI

#### Dispozitia 1 - Aplicatii

Paragraful    1    indica ca, Capitolul IV se    aplica    la    toate vapoarele      de    pasageri,    indiferent    de    marime,      si      tuturor cargourilor    de    300    tone tonaj brut si mai    mari,    angajate    in voiaje internationale.

Paragraful 2 este aceeasi exceptie care apare in    dispozitia 1(b) a celui vechi. Capitolul IV pentru vapoarele care naviga    pe marile lacuri din America de Nord.

Paragraful 3 defineste termenii folositi in aplicatia de    la Capitolul IV, in acelasi fel ca amendamentele de la alte capitole ale    SOLAS-ului.    Este interesant de notat ca    expresia    "vapoare construite"    inainte    sau    dupa    o anumita    data    vrea    sa    spuna ca,majoritatea    navelor    au    fost    construite    si    dotate    astfel incit,noile vapoare vor pleca in voiajul lor inaugural mai    multe luni dupa data impusa de avizul pentru navigatie.

Cu    privire la aplicarea prevederilor la "navele    existente" (la data intrarii in vigoare a conventiei pentru ocrotirea vietii pe    mare)    se    remarca,    ca un numar mare    de    armatori    de    nave intirzie    sa echipeze nava cu echipamente care    sa    indeplineasca cerintele amendamentelor SOLAS din 1983 si ca urmare    fabricantii au    fost    incapabili    sa cunoasca    cerintele.    Acest    lucru    pune Administratiile intr-o dilema justificata deoarece, pe de o parte navele    nu    obtin echipamentul si pe de alta parte    Conventia    nu permite Administratiei sa faca o exceptie de la cerinte.

In    consecinta, a 37-a sesiune a Subcomitetului COM    a    fost informata    ca, citeva Administratii au intimpinat dificultati    in aplicarea prevederilor rezolutiei 4 a Conferintei GMDSS din    1988 cu    privire la acceptarea unei balize de semnalizare    (EPIRB)    cu comunicare prin satelit in locul balizei (EPIRB) de pe mijloacele plutitoare    de    salvare    prevazuta    de    dispozitia    III/6.2.3    in amendamentele      SOLAS      din      1983,      datorita      greutatilor      de aprovizionare cu balize (EPIRB) care functioneaza pe frecventa de 406 MHz.

Subcomitetul    a hotarit ca in ajutorul    controlului    portuar oficial,va fi emisa o scrisoare, prin Administratiile interesate,

catre toate vapoarele care flutura pavilioanele lor si nu pot    sa obtina o baliza (EPIRB) cu comunicare prin satelit si o circulara COM    a fost emisa de Organizatie (IMO), catre    Guvernele    Membre, care    le    cere    sa noteze aceasta dificultate si    sa    trateze    cu discretie    vapoarele      care au receptionat scrisoarea    pina    cind acestea se aprovizioneaza cu echipamentul necesar.

Sper    ca acest lucru sa nu se intimple cind cerintele    GMDSS din    1988    vor    deveni aplicabile la vapoarele    existente    si    ca Administratiile    vor    avertiza    vapoarele care nu    sunt    inca    cu echipamentul      GMDSS    necesar    in    momentul    cind      vor      elibera Certificatul    de Securitate Radio,inainte de    data    implementarii cerintei de a aplica din timp ordinul privind echipamentul    GMDSS necesar.

Paragraful      5    stabileste    ca    toate    vapoarele      trebuiesc echipate    conform    tuturor cerintelor capitolului IV    pina    la    1 Februarie 1999 cind GMDSS-ul va fi implementat in totalitate.

Intre    1 Februarie 1992, cind amendamentele GMDSS    din    1988 sunt aplicate cu multa strictete, si 1 Februarie 1999,    vapoarele existente    construite    dupa 1 Februarie 1995    trebuiesc    echipate fiecare conform tuturor cerintelor noului Capitol IV sau    conform tuturor cerintelor vechiului Capitol IV.

#### Dispozitia 2 - Termeni si definitii

Termenii    folositi    in Capitolul IV sunt aceia    definiti    in dispozitia    2 sau in Regulamentul Radio. Acestia    sunt    explicati dar    aceia dati in Dispozitia IV/2.12 pina la Dispozitia    IV/2.15 sunt      termeni    importanti    pe    care    se    bazeaza      domeniul      de functionare al GMDSS-ului. Acestia sunt :

12.    Zona    maritima A1 se refera la o suprafata    situata    in interiorul zonei de actiune a radiotelefonului de la cel putin    o statie    de    coasta VHF din care sunt emise    continuu    semnale    de alarma    (DSC),    aceasta    zona putind fi stabilita    de    un    Guvern Contractant(la Conventia GMDSS).

13. Zona maritima A2 se refera la o suprafata,in afara zonei maritime      A1,      situata    in    interiorul    zonei    de      actiune      a radiotelefonului    de la cel putin o statie de coasta MF din    care sunt    emise    continuu semnale de alarma DSC, zona care    poate    fi delimitata de un Guvern Contractant.

14.    Zona    maritima A3 se refera la o    suprafata    (in    afara zonelor maritime A1 si A2) situata in interiorul zonei de actiune a    unui    satelit INMARSAT geostationar din care se    emit    semnale continue de alarma.

15.    Zona    maritima    A4 se refera la o    suprafata    in    afara zonelor A1, A2 si A3.

#### Dispozitia 3 - Exceptii

Dispozitia      3    este    similara,    in    principiu,    cu      vechea dispozitie      5      si    intentioneaza      sa      descurajeze      acordarea exceptiilor    si    sa limiteze cu grija circumstantele    pe    care    o administratie      poate    sa    le    acorde.    Scutirile      acordate      de Administratii    si    cauza pentru care au fost    acordate    trebuiesc raportate anual Organizatiei (IMO).

Experienta      cu    vechiul    Capitol    IV    a    aratat    ca      toate administratiile    evita sa acorde exceptii, altele decit in    cazul celor    mai    multe    cazuri exceptionale,    si    foarte    putine    sunt raportate Organizatiei(IMO).

#### Dispozitia 4 - Cerinte de functionare

Dispozitia    4 subliniaza principiile GMDSS-ului    atentionind toate    functiile    de Comunicare ca un vapor trebuie sa    poata    sa asigure urmatoarele lucruri :

1. Emisia alarmelor de pericol de pe nava spre cheu prin cel putin doua statii independente ca sa se asigure ca daca o statie nu emite alta este totdeauna disponibila.

2. Receptia alarmelor de pericol RCC.

3. Emisia si receptia alarmelor de pericol de pe nava spre cheu.

4. Comunicarea cu RCC (comunicatii coordonate de cautare si    salvare).

5. Comunicarea cu mijloacele SAR din zona.

6. Transmiterea si receptarea semnalelor pentru localizare.

7. Transmiterea si receptarea informatiilor maritime de securitate (MSI).

8. Efectuarea radiocomunicatilor generale.

9. Efectuarea comunicatiilor de la o comanda la alta comanda de pe alt vapor.

### PARTEA B. INDATORIRILE GUVERNELOR CONTRACTANTE.

#### Dispozitia 5 - Prevederi ale serviciilor de radiocomunicatie

Cerintele    acestei dispozitii sunt tratate in amanuntime    in Planul      GMDSS    Principal    care    urmeaza    sa    fie      elaborat      la rezolutiile si recomandarile Organizatiei Internationale Maritime care      au    fost    relatate.    Acestea    subliniaza,    in      principal, serviciile    variate    de radiocomunicatii pe care    fiecare    Guvern Contractant      trebuie    sa    le    puna    la    dispozitie    inainte      de stabilirea zonei maritime A1 sau A2 sau dupa ce zona A3 sau A4    a fost      delimitata.

Dezvoltarea    retelelor    necesare pentru    comunicatii    va    fi facuta    de    catre fiecare guvern individual sau in    cooperare    cu alte    guverne contractante si aceasta dezvoltare va fi    unul    din subiectele elaborate de Atelier.

### PARTEA C. CERINTE PENTRU NAVA

#### Dispozitia 6    - Instalatiile radio

Aceasta dispozitie stabileste cerintele generale pentru :

1. Instalatiile radio de pe nava pentru a furniza cerinte de functionare ale dispozitiei 4 toate zonele    maritime    in care naviga.

2. Evitarea    amestecului    cu    cerintele    prevazute    pentru echipamentul GMDSS.

3. Localizarea sigura a echipamentului pe vapor.

4. Protectia impotriva apei sau a conditiilor periculoase de mediu.

5. Iluminarea corespunzatoare a comenzilor pentru radio.

6. Marcarea echipamentului cu semnalul de apel al navei    sau cu identitatea statiei.

7. Pozitionarea comenzilor radio si usurarea navigatiei.

#### Dispozitia 7 - Echipamentul Radio - Generalitati

Dispozitia 8 - Echipamentul Radio pentru zona maritima A1

Dispozitia 9 - Echipamentul Radio pentru zona maritima    A1 si A2

Dispozitia 10- Echipamentul Radio pentru zona maritima A1, A2 si A3

Dispozitia 11- Echipamentul Radio pentru zona maritima    A1, A2, A3 si A4

Dispozitiile    7,    8,    9, 10 si 11    subliniaza    cerintele    de dotare a navei pentru navigatie functie de zona maritima in    care naviga si pot fi redate ca in tabelul 1.

In    toate    cazurile vaporul va putea sa emita    o    alarma    de pericol    din    pozitia in care este navigat normal    adica,    atunci cind puntea de navigatie este in pozitie orizontala.

A 37-a Sesiune a Subcomitetului COM a pregatit clarificarile la      Capitolul      IV    (COM    37/17,      anexa)      dind      posibilitatea participantilor care au fost invitati sa-si aduca observatiile la amendamentele GMDSS.

##### TABELUL NR. 1

(1) Zona maritima                  - A11 (Dispozitia 7)

Descriere                                        -

Distanta de actiune                    -

Tipul radioului              - VHF

Pina ce - Receptoarele de veghe ale radiotelefonului sunt pe frecventa de pericol ca si generatorul                                                        radiotelefonului pentru semnale de alarma (21,82 KHz).

Frecvente la 1 Feb.99 - 156.52 MHz (canal 70) pentru DSC,HF,MSI.

- 156.30 MHz (canal 6)

- 156.80 MHz (canal 16)

- 156.650 MHz (canal 13) pentru    radiotelefon.

MSI	-Receptionarea lor necesita existenta unui NAVTEX si a unei instalatii de                                                          securitate NET Internationala

EPIRBs          - Aceasta baliza va    functiona pe frecventa 406 MHz      in      sistemul    COSPAS - SARSAT          sau        in          Banda    Laterala (1.6 GHz)

Mijloc plutitor de salvare - Radar transponder pe 9 GHz.

Radio VHF portabil (canal 16 sau alta frecventa)

(2) Zona maritima                  - A1 (Dispozitia 8)

Descriere                          - Situata in bataia unei statii de coasta VHF

Distanta de actiune      - Depinde de inaltimea antenei de la statia de coasta VHF 20 - 50 mile

Tipul radioului              - VHF plus mijloace secundare de alerta ca VHF, MF, satelit HF sau baliza cu

comunicare prin satelit.

Pina ce                            - ca la pct.(1)

Frecvente la 1 Febr.99- ca la pct.(1), plus frecvente aditionale pentru radiocomunicatii                                                        generale.

MSI                                      - Ca la pct (1)

EPIRB                                  - Ca la pct. (1) sau baliza (EPIRB)    VHF (dupa 1 febr.1999)

Mijloc plutitor de salvare      - Ca la pct. (1)

(3) Zona maritima          - A1+A2 (Dispozitia 9)

Descriere                          - Situata in bataia unei statii de coasta MF.

Distanta de actiune      - 100 de mile

Tipul radioului              - Ca la pct. (2) plus MF dar tipurile VHF si MF nu pot fi permise ca                                                mijloace secundare de alarma.

Pina ce                              - Ca la pct. (1).

Frecvente la 1 Feb.99 - Ca la pct.(2) plus 2,1875 KHz DSC; 2,182 KHz radiotelefon;                                                    2,1745 NBOP

MSI                                      - Ca la pct.(1)

EPIRBs                                - 406 MHz COSPAS-SARSAT sau Banda Laterala (1,6 GHz)

Mijloc plutitor de salvare - Ca la pct. (1)

(4) Zona maritima        - A1+A2+A3 (Dispozitia 10)

Descriere                        - Situate in bataia satelitului      geostationar INMARSAT

Distanta de actiune    - 70xN - 70xS

Tipul radioului            - Ca la pct.(2) plus HF dar tipurile VHF,MF si HF nu sunt permise ca                                            mijloace secundare de alarma

Pina ce                            - Ca la pct.(1) plus 1,5-1,6 GHz    pentru alarma sau ca la A1+A2 plus                                                frecventele de la A11

Frecvente la 1 Feb.99 -                            -

MSI                                      -                            -

EPIRBs                                -                            -

Mijloc plutitor              -                            -

de salvare

(5) Zona maritima          - A1+A2+A3+A4 (Dispozitia 11)

Descriere                          - Alte zone (cele din afara zonei de    bataie a satelitului INMARSAT)

Distanta de actiune      - In toate zonele situate la Nord de 70xN.

Tipul radioului              - Ca la A1+A2 plus HF iar ca mijloc secundar de alarma este permisa numai                                                        baliza (EPIRB) cu comunicare prin satelit.

Pina ce                              - Ca la pct.(4)

Frecvente la 1 Feb.99 - Ca la A1+A2 plus frecventele de la A11

MSI                                      - NAVTEX sau HFMSI

EPIRBs                                - Numai 406 MHz COSPAS-SARSAT

Mijloc plutitor de salvare - Ca la pct.(1)

#### Dispozitia 12 - Veghea.

Vapoarele trebuie sa tina o veghe continua pentru alarmele de pericol,    pentru    emisiunile    radio    care    difuzeaza      informatii maritime de securitate emise in fiecare loc si pentru    serviciile terestre    la care s-a facut referire in dispozitia 5 pentru    care exista    echipamente de receptie instalate la bord. Aceasta    veghe este mentionata in dispozitia IV/2.1.2. Daca un vapor este    dotat cu    echipament VHF, MF, HF, INMARSAT, SAFETYNET si NAVTEX    veghea continua va fi metinuta de fiecare instalatie.

#### Dispozitia 13 - Surse de energie

Aceasta dipozitie cere ca instalatiile radio sa se    alimenteze de la :

1.    O    sursa de baza pentru energie electrica (in    cazul    unui vapor    de    peste 500 tone tonaj brut asa cum    este    mentionat    in Dispozitia II-1/40 si 41).

2.    O    sursa    de    energie electrica de    avarie    asa    cum    este mentionat de dispozitia II-1/42 si 43.

3. O sursa de rezerva si de la sursele de avarie.

Paragraful      2      contine    o    eroare    care    apare      din      cauza diferentelor    dintre    capitolul    II-1    si    Capitolul    IV    privind aplicarea    prevederilor din ele adica, Capitolul II-1    se    aplica vapoarelor    de 5oo tone tonaj brut si mai mari pe cind    capitolul IV se aplica vapoarelor de 300 tone tonaj brut si mai mari.

O consecinta a cerintelor din dispozitia IV/13.2 care vor fi aplicate    vapoarelor de marfa de 300 tone tonaj brut si mai    mari si    a    cerintelor    din    dispozitia II-1/43    care    se    vor    aplica vapoarelor    de    marfa    de 500 tone tonaj brut si    mai    mari    este faptul ca aceste cerinte sunt schimbatoare.

Vapoarele de marfa mai mici de 500 tone tonaj brut nu necesita sa aiba o sursa de energie de avarie conform Dispozitiei II-1/43.

Dispozitia    IV/13.2.1 limiteaza la o ora capacitatea    surselor de energie de rezerva pentru navele de 300 tone tonaj brut si mai mari dar nu recunoaste ca navele cu tonaj brut cuprins intre    300 si    500    tone    pot    sa aiba o    sursa    de    avarie    pentru    energie electrica.

O capacitate de 6 ore a fost prevazuta pentru vapoare similare ca si cea prevazuta in vechiul Capitol IV.Pentru    rezolvarea problemei de mai sus, Sub-Comitetul    COM    a recomandat urmatoarele amendamente la Dispozitiile IV/13.2.1 pina la IV/13.2.3.

1.    O    ora pe vapoare prevazute cu o sursa    de    avarie    pentru energie    electrica,    daca sursa de energie    satisface    pe    deplin prevederile    relevante    din    Dispozitia II-1/42    sau    43;    de    la aceasta sursa se alimenteaza cu energie si instalatiile radio.

2.    Sase ore pe vapoare care nu sunt prevazute cu o    sursa    de avarie    pentru    energie    electrica care sa    satisfaca    pe    deplin prevederile relevante din Dispozitia II-1/42 sau 43.

3. Sub-Comitetul COM a fost de parere ca au existat neglijente neintentionate    atunci    cind Organizatia (IMO) a    pregatit    si    a adoptat Amendamentele din 1988 la Conventia SOLAS din 1974 pentru GMDSS. Acestea vor fi rectificate printr-un amendament care va fi elaborat    in curind la Conventie. De aceea, Sub-Comitetul COM,    a invitat    Comitetul sa aprobe amendamentele propuse mai sus    la    a 60-a    sesiune    in    vederea adoptarii lor    la    prima    intrunire    a acestei sesiuni.

4.    In timpul adoptarii amendamentelor propuse,    Sub-Comitetul COM    a    invitat    Comitetul    sa-i    recomande,    printr-o    circulara potrivita,ca    Guvernele    Membre sa ceara vapoarelor de    marfa    cu tonaj      intre    300-500    t    pentru    care    amendamentele    date      in paragraful    3.27 vor fi aplicate, sa fie prevazute cu o sursa    de rezerva      pentru      energie    electrica    capabila      sa      alimenteze echipamentul,    lucru cerut de Dispozitia IV/13.2, pentru un    timp de cel putin 6 ore.

Guvernele    au    luat    cunostinta de aceasta    neglijenta    si    de recomandarea    facuta    prin circulara emisa, asa    incit    acum    cer vapoarelor    intre    300-500 tone brut, pentru    care    amendamentele date    in paragraful 3.27 vor fi aplicate, sa fie prevazute    cu    o sursa de rezerva pentru energie electrica capabila sa    alimenteze echipamentul,    lucru cerut de Dispozitia IV/13.2, pentru un    timp de cel putin 6 ore.

Paragraful    3 cere sursei de rezerva sa fie    independenta,    de consumul    de energie al vaporului si ale sistemului    electric    al navei. Normal aceasta este o baterie dar pot fi prevazute si alte surse    de energie ceea ce vine in intimpinarea cerintelor    de    la paragraful 2.

Paragraful      4    asigura    ca,    printr-un    sistem    potrivit      de intrerupere sau alte mijloace, pe lnga VHF, orice alte instalatii radio care consuma mai multa energie decit echipamentul    esential MF,MF/HF    sau    INMARSAT    prescris de paragraful 2,    nu    poate    fi conectat    la sursa electrica de rezerva pentru a consuma    bateria intr-un    timp    mai    mic    decit perioada    necesara    ca    acesta    sa furnizeze energia necesara.

Paragraful 5 este esential in asigurarea vizibilitatii    pentru operator ca acesta sa poata vedea ce face noaptea.        Paragrafele 6 si 7 explica cum se incarca, cum se verifica, cum se aseaza    si cum se instaleaza bateriile.

Paragraful    8 reflecta natura automata a comunicatiilor    GMDSS    si posibilitatea necesara pentru ele de a fi puse in legatura    cu alte echipamente, de exemplu un sistem electronic de    pozitionare si localizare, care sa furnizeze autoamt pozitia vapoarelor    care au    emis    un    mesaj de pericol. Un echipament similar    va    fi    de asemenea necesar sa functioneze in eventualitatea in care energia se termina.

#### Dispozitia 14 - Standarde de performanta

Exista o eroare de editare in prima linie a paragrafului 2 din aceasta dispozitie unde ultimele doua cuvinte au fost    inversate, adica "prin prescrierea" se va citi "prescrierea prin" dispozitia etc.

Paragraful 1 cere tuturor echipamentelor GMDSS sa fie    conform celor    aprobate    de    Administratie    si    conform    standardului    de performanta care nu este inferior celor adoptate de    Organizatie. In    legatura    cu    acest    lucru, voi trebuie    sa    gasiti    o    lista desfasurata a standardelor de performanta, altele decit cele date in publicatia mea despre Recomandarile si Rezolutiile IMO.

Paragraful    2 prevede pentru acceptarea echipamentului    de    pe vapoare    existent    la momentul actual, care    nu    indeplineste    pe deplin      standardele    de    performanta    IMO    prevazute,      sa      fie compatibil cu echipamentul GMDSS, adica, o statie veche    INMARSAT de uscat a putut fi acceptata dar nu pe deplin.

Dispozitia 15 - Cerinte de intretinere

si planurile de asezare, sculele si piesele adecvate pentru o

intretinere corespunzatoare.

Paragraful    5    cere Administratiei sa    asigure    intretinerea pentru a asigura functionarea lui mult timp.

Deoarece    navele    care calatoresc in zonele A1    si    A2    sint adeseori    aduse    in port si au echipamentul deficient    si    acesta trebuie scos din functiune    pentru o lunga    perioada de timp    sau poate fi    reparat    repede,paragraful    6    permite administratiilor sa decida cit timp va fi mentinut disponibil in aceste zone.

Desi paragraful 6 insusi solicita o metoda de intretinere    a combinatiilor    de      metode ,este de asemenea    inclus    sa    asigure disponibilitatea.Factorii    care trebuiesc luati in considerare de catre    Administratii    in    aceasta    privinta    sint    timpul      intre    porturi      si    disponibilitatea celei mai    potrivite    baze    de      a intretine      facilitati ,in acele porturi, de a executa    instalare de      echipament pe nava.Daca nava nu-si poate intretine    propriul echipament si are mult    timp de mers intre porturi sau baza de pe tarm      nu-i    poate    fi    imediat      folositoare      inintreprinderile    portului atunci inlocuirea pe buna dreptate, pina la baza    de    pe tarm    va fi esentiala.          Invers, daca nava-si    poate    intretine propriul    echipament    ,    posibilitatea sa      o    faca      astfel      va    depinde    de    pregatirea    si    capacitatea      persoanei responsabile    cu intretinerea si piesele de rezerva folositoare de    pe    vapor,

Administratia va avea in considerare aceste subiecte si daca sint alte      cereri    catre baza-tarm de intretinere    sau    inlocuire    de echipament.

Paragraful      7 relateaza navelor aflate in maars in zona    A3 si A4,    si    in

toate    cazurile ambigue de acceptare a metodelor    de    intretinere solicitate,    sa fie      aprobate    de    catre    Administratie,      luate    in    cont    de      recomandarile Organizatiei, e.t.c.:

-inlocuirea echipamentului

-intretinerea vapor-nava

-intretinerea la bord

In aceasta privinta Organizatia a intocmit o schita Adunarea    hotaririlor de    intretinere    prin radio pentru G.M.D.S.S.    legate de zonele    A3    si    A4(MSC 59/33/Add.1,anexa    10) care se asteapta sa      fie      adoptata      la      a      17-a        Adunare        in        Noiembrie 1991.Informatiile      viitoare      sint    date      la      Rezolutiile      si Recomandarile IMO.

As dori adauga aceasta , Administratiile pot accepta oricare din      metodele    in      vigoare,    alegerea    metodelor      va      asigura disponibilitatea    armatorului    de    a solicita,    unde      inlocuirea    este    una    din    optiunile    ce    au      fost      alese,      proba    pentru    folosirea      multumitoare      a    bazei-tarm    intretinerea      in      tot      timpul voiajelor    a navelor sau instruirea persoanelor de la bord    pentru      mentinerea    satisfacatoare    a echipamentului    navei    sau proba amindoura cind inlocuirea    nu este una din metodele alese.

Pentru    paragraful 8 este necesar sa notam    aceasta,    pentru controlul      vamal      ,      altul    decit      cel      pentru      verificarea echipamentului      de      comunicatii      generale        ,        functionarea    defectuasa    a echipamentului este o primejdie    pentru      siguranta circulatiei pe apele marilor si a oceanelor.

Intentionat am inversat textul la paragrafu l8 sa demonstram    importanta disponibilitatii    folosirii    serviciilor      bazei-tarm,    de    indata    ce      navele comunica    in toate privintele sau    pentru chemarea    specialistilor.    Inlocuirea echipamentului    implica    ca aceste doua lucruri sa fie operationale inainte    de    plecare.

#### Dispozitia 16-Personalul radio

Toate vapoarele sint obligate sa aibe la bord personal radio care trebuie sa    posede    certificat    reglementat    de Regulamentul Radio      si      care      se      afla specificat    in    lista    de    bord    ca persoana    cu responsabilitate    imediata    pentru    radiocomunicatii    in      caz      de avarii.Personalul    trebuie      sa      aiba      certificat corespunzator        cu    amendamentele      Conventiei      Internationale.    Pentru      informatii    suplimentare      sa    cititi    in    lucrarea    mea paragraful    referitor    la    personalul pentru transmisii.

#### Dispozitia 17-Imprimari radio

In    cazuri de avarii sint prevazute imprimari automate    care vor    ramine      ca dovada.      Forma      de    inregistrare      ramine      la      latitudinea        administratiei. Inregistrarea poate fi    scrisa    in jurnalul    de    bord    , tiparita sau      inregistrata    pe    banda    sau discheta , sau o combinatie intre aceste metode.

### CAPITOLUL 5 - SIGURANTA NAVIGATIEI

#### Dispozitia 12-Echipamentul navigabil la de bord

Paragraful      g    a fost extins incepind cu 1 februarie      1965    pentru      toate    vasele de pasageri indiferent de    marime,    pentru toate cargourile de la 300 tonein    sus,    care    trebuie    dotate cu radare    de    9Ghz    si    care    trebuie    sa    aibe    echivalenti      atit    pentru      nave      cit    si    pentru      echipament      de      supravietuire Radarele      de 9 Ghz sint compatibile cu radarele SAR care nu    vor    fi    inlocuite daca nu raspund pe deplin performantelor standard .

Totusi    regulamentul spune ca este obligatorie    functionarea bandei    S    cind pe nava se afla doar un singur    radar            Atunci    cind    pe nava va fi obligatorie dotarea cu sisteme    de    navigatie universal    cunoscute(GPS)    si    care va fi adoptata    in      viitorul    apropiat      se    asteapta    ca    paragraful    p sa    fie    inlocuit      cu    recomandarile    mentionate    la capitolul 5.

Incepind      cu    data    de 1 februarie 1995    pe    noile    vapoare vechiul    sistem    de comunicatii    va    fi    abrogat    si nu    se      vor    mai    folosi    radiotelefoanele    pe frecventa de alarma.

Dupa    1    februarie 1999 cind acest sistem va    fi    pe    deplin implementat    nu    se    vor    mai    folosi    semnale    de    alarma      prin radiotelefon.

#### Dispozitia 14-Ajutoare in navigatie

Acest      amendament a fost introdus pentru a reintarii    rolul guvernelor      in    stabilirea    si    mentinerea    legaturilor      radio-electronice si a ajutoarelor

#### Dispozitia 21-Codul internationa al semnalelor

In      codul      international    a fost schimbata    denumirea      de    "instalatie      de radiotelegraf sau radiotelefon"    cu    "instalatii radio"

##### ANEXA

Anexa      a      fost introdusa includa la navele    pasagere      noi    certificate      de securitate      ,    certificate    de      securitate      a    constructiei        cargourilor        ,    certificate    de    securitate      a echipamentelor    si certificate de securitate    radio,acestea    sint completate    de    recordurile    la    echipament    date    in    Conferinta GMDSS'rezolutia      2,    care    suplimenteaza aceste    certificate    si    unite    in    maretele detalii    radio    siechipament    de    salvare      a    vietii      pe    mare    si    acordurile conditionate pe nava in    ordine sa    intruneasca solicitarile SOLAS.    Suplimentul trebuie    sa    fie util    cu exactitate ori de cite ori apar trecerile in revista    si procedurile de control in vame.