##### ALGORITMI   DE   ROUTARE

# Routarea opţională

Ne bazăm pe principiul optimalităţii : dacă de la i la j există un drum optim şi dacă pe acest drum există un nod k şi drumul de la k la j este optim .Metoda este prin construirea unor arbori pe graful reţelei .Fiecărui nod i se construieşte un “sink tree” (arbore de deversare) .

Fiecare nod într-un sink tree este aşezat în aval de rădăcina arborelui şi există o relaţie de ordine între două noduri (amonte-aval) . Se evită buclele în acest fel . Dacă un nod cade , toate nodurile de deasupra vor cădea , deci trebuie găsită o altă rută pentru nodul izolat . Odată găsită pentru el se găsesc şi pentru cele de mai sus .

BCE<BDE (traseul cel mai scurt)

Dacă sunt accesibile mai multe trasee se alege cel mai scurt .Metoda folosită este : fiecare nod îşi construieşte o tabelă cu rânduri şi coloane .Pe rând sunt trecute nodurile care comunică . De exemplu dacă vrem o tabelă în G : tabelul este completat cu numărul de hopuri necesare pentru a ajunge dintr-un nod spre el şi invers . Fiecare rând este completat cu numărul de hopuri pe sink tree-ul nodului respectiv .

Nu se completează celulele dacă nu există legătură între nodul G şi nodul respectiv pe sink tree-ul respectiv .

Pe fiecare rând se face minimul . Unde sunt egale se alege cu litera mai mică . Aşa se alege traseul . Presupunem că pică o cale : linia GH . În acel moment G nu mai este vecin cu H . Cum procedează ? Se uită pe coloana H şi vede că nu are decât două trasee spre E şi spre H . La E are o alternativă pentru că are cale alternativă . Pentru H este mai greu . El îşi informează vecinii că nu poate ajunge la H . G trimite spre toate nodurile un pachet de ajutor în care cere cine este vecin cu H . În acel moment ajunge de exemplu la B şi începe să facă traseul (de exemplu GDEH) şi îşi va construi noua tabelă .

# Routarea pe fluxuri

Este o metodă de măsurare a timpului mediu parcurs de un pachet într-o reţea dată şi care poate fi un criteriu pentru decizia în alternative . Se aplică pe o reţea existentă .Pe o astefel de reţea există informaţii suplimentare despre trafic care pot să constituie o bază de date despre reţea . Informaţii :

-topologia reţelei

-matricea traficului între perechi de noduri (pachete)

-capabilităţile maxime ale liniilor(biţi/sec)

Matricea traficului :

Pe baza acestui tabel se construieşte tabelul traficului pe o linie :

C - capacitatea 20 Kbiţi/inch*800 biţi /pachet =25

Ti - timpul pe care îl are de aşteptat fiecare pachet într-un nod.Ti=C

 - dimensiunea pachetului (80 biţi/pachet)

Timpul mediu Tm=iTi/i de când pleacă dintr-un loc şi ajunge în alt loc . Se pot lansa programe de ajustare a traseelor urmate de măsurarea eficienţei modificării . Putem alege orice fel de cale care ajută la îmbunătăţire .

A1 cu A2 vor să se unească să-l atace pe B . A1 trimite mesaj prin vale ; A2 trimite mesaj de confirmare şi tot se aşteaptă unul pe altul . Concluzie : Problemele de confirmare sunt complicate . Posibilităţile prin care se crează circuite deschise

Ce se poate întâmpla ?

Soluţie : 2 să aibă un timer care să încheie automat chiar dacă nu i-a venit răspuns . Sau iniţializatorul să reia dialogul de încheiere . Este posibilă apoi închiderea normală .

Dacă la reluare se pierde ceea ce iniţial vrea să transmită ?

2 îşi rezolvă problema prin timer . Ce face 1 fiindcă nu ştie că medţsajul lui s-a pierdut? Soluţia ar fi să reia la iniţiator de n ori dialogul de încheiere .

Ce se întâmplă cu 2 când nu primeşte nici măcar înştiinţare de a încheia ? Se face un timer la 2 care trimite un număr de pachete dacă nu a primit răspuns de mult timp de la 1 să vadă dacă mai are partener . Dacă nici acumnu primeşte răspuns , atunci cade şi el.

NIVELUL   DE   TRANSFER   PENTRU   PROTOCOLUL   TCP

Transsmision Control Protocol şi care au IP formează TCP/IP . Este folosit pe Internet . TCP este un protocol cu conexiune stabileşte o legătură şi o desface după transfer . Legătura se face între două socketuri care se stabilesc între entităţi . TCP este descris în RFC793 . O alternativă la RFC793 este un protocol UDP (User Datagram) descris de RFC768 .

Un soclu are o adresă de echipament şi o adresă între soclurile de pe echipament.

adr.socket=adr.IP şi adr.soclu

TCP-ul asigură fiabilitatea transferului conectând procese prin soclurile alocate acestuia. Fiecare soclu aparţine unui proces . Pachetele din TCP sunt <64Ko , pe care le poate transfera în pachete mai mici conform standardului IP . TCP acceptă de la nivelul de sesiune dimensiune de 64Ko .şi mai departe le dă mai mici . Este sarcina TCP să controleze siguranţa transferului .De asemenea el asigură reasamblarea în ordine .

##### FORMATUL TCP

Formatul pentru UDP :

Port sursă şi destinaţie = adr. de socket .

Nr.secvenţă este nr. secvenţă al primului octet de date din şirul de fragmente . Controalele pot fi de genul :există prioritate , dimensiune header , dacă suntem la ultima secvenţă din şir , dacă dorim să încheiem conexiunea .

Ferestre : TCP este o conectare pe conexiune (dialog fără confirmare) se trimit mai multe pachete după care se aşteaptă o ACK şi apoi se mută fereastra . Nr de octeţi care sunt acceptaţi=2 la puterea 32 .

DIALOGUL DE ACHITARE CU FEREASTRA

Seamănă cu cel de la nivelul legăturii de date . Important este că fereastra este la nivel de octet . Mesajul iniţial este refăcut octet cu octet . Fereastra se poate comunica la partener pentru ca să se regleze debitul .

Obs : La NetWare există SPX care asigură şi servicii de nivel transport .

##### Diagrame pentru un pachet IP

Versiune=versiunea protocolului IP;

Lungime=cât de mare este capul , 5*4=20 octeţi (o linie are 4 octeţi );

Tip serviciu=se împarte în mai multe câmpuri

|PRECEDENTA|D|T|R|...|

precedenţa=arată prioritatea : normal , fulger , critic , de control .

D=cerintă de viteză (poate sau nu să fie întârziat pachetul );

T=tipul de paritate(mare sau mică);

R=reliability(dacă pachetul trebuie să fie sau nu fiabil ).

Lungime totală=lungimea pachetului IP.Este lungimea unui pachet care poate sau nu să accepte fragmentare . Alte reţele pot sau nu să accepte lungimea respectivă .

Identificator=număr unic al pachetului ; folosit pentru reasamblare;

Flags=desemnează dacă pachetul este sau nu un pachet dintr-un pachet iar fragmentele ultime au 1 undeva care arată că urmează un pachet nou;

Offset de fragmentare=apare numai la pachetele fragmentate;folosit la reasamblare . Acesta conţine număr de blocuri de câte 8 octeţi conţinute în fragmentele deja sărite(fără header);

TTL=TimeToLive ; măsurabil în unităţi de timp care pot fi timp util sau de hopuri ;

Protocol=se specifică cu cine dialoghează la nivelul superior (de obicei TCP);

##### NIVELUL DE TRANSPORT

RFC7S1= recomandare care conţine datele pentru pachetele IP (request for comments) . Am depăşit cele 3 nivele inferioare ale OSI .Nivelul de transport este primul nivel care presupune obligatoriu aplicaţia ; el presupune un salt care utilizează aplicaţia . Serviciile oferite nivelului sesiune sunt servicii de transfer eficient , fiabil , şi economic (ieftin) .Serviciile pot fi :

-pe conexiune

-fără conexiune

Pentru îndeplinirea acestor servicii de mai sus nivelul de transport foloseşte serviciile nivelului de reţea . Acesta face căi pentru nivelul de transport , dar nu asigură nici o calitate . Nivelul de transport e cel care controlează calitatea serviciilor de reţea . Fiabilitatea transferului se asigură la nivelul de transport .

Pentru a putea controla , se fac detecţii de erori :

-pachete pierdute

-pachete rătăcite

-erori semnalate de nivelul inferior

În urma acestor detecţii de eroare , nivelul de transport va trebui să ia nişte decizii . Controalele sunt independente de felul cum rezolvă nivelul de reţea sarcinile .

Nivelul de transport ascunde nivelurilor superioare toate activităţile hardware .Din punct de vedere soft , nivelul de transport este nivelul fizic al nivelurilor superioare .

##### PARAMETRI DE CALITATE

1.Întârzierea la stabilirea conexiunii ;

2.Probabilitatea de insucces la stabilirea conexiunii ;

3.Randamentul unui transfer (biţi/sec);

4.Întârzierea la traversare (msec) (cât durează până la destinaţie ;

5.Eroarea reziduală ;

6.Probabilitatea de transport în limitele performanţelor acceptate

7.Întârzierea la deconectare ;

8.Probabilitatea de nerespectare a timpului de deconectare ;

9.Protecţia ;

10.Prioritatea ;

11.Rezilierea ;

Nivelul de transport asigură livrarea în prezenţa erorilor din nivele inferioare , deci asigură siguranţă transferului .

1.Intervalul de timp între cererea de conectare şi confirmarea primită ;

2.Eroarea dată de intervalul de timp permis pentru stabilirea conexiunii ;

3.Poate fi momentan şi mediu ; se mai dă şi unul maxim ;

4.De când a plecat până când a ajuns pe o conexiune stabilită ;

5.Numărul de mesaje pierdute din total ;

6.Lansare cerere până primeşte acceptarea cererii;

7.Posibilitatea de a accepta criptarea ;

8.Dacă are sau nu serviciu de prioritate ;

9. Dacă se oferă posibilitatea emiţătorului de a renunţa la tot şirul de transferuri iniţiat;

Protocolul de transport se sprijină pe nivelul fizic . Acesta dă un răspuns că se face sau nu transportul .

##### CATEGORII DE SERVICII OFERITE

Categoria A fără erori ;

Categoria B cu pachetele perfecte şi erori de reţea ;

Categoria C cu erori şi la pachete şi la reţea ;

Dacă am un serviciu A considerăm că totul este perfect şi nu este bine . Cele mai performante sunt de categorie C care calculează tot .

##### CLASE DE PROTOCOALE

Clasa 0 oferă servicii A (cea mai proastă);

Clasa 1 servicii B cu corecţii de erori ;

Clasa 2 categoria A dar serviciu de multiplexare ;

Clasa 3 categoria B care oferă multiplexare şi corecţie de erori ;

Clasa 4 categoria C care oferă protecţie la toate tipurile de erori .

La nivelul de transport se pun eproblema asigurării unei confirmări de siguranţă.