У Т В Е Р Ж Д А Ю

Командир войсковой части 63354

генерал-майор

А. Завизьон

«___» __________________ 2011г.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Тема: «Организация и ведение ротного хозяйства»

Учебные вопросы:

- Организация контроля за доведением норм довольствия до личного состава

- Применение горючего, масел, смазок и специальных жидкостей на материально части

Время: 90 мин.

Место: Учебно-тренировочный комплекс «Дальний»

Метод: Практическое занятие

| Учебный вопрос | Время | Краткое содержание учебного вопроса | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ются дефицитными и дорогостоящими продуктами. Существенное влияние на расход горючего оказывает тепловой режим работающего двигателя. Поддержание оптимального теплового режима двигателя достигается за счет правильного применения охлаждающих жидкостей. В летнее время в качестве охлаждающих жидкостей допустимо применение воды, не содержащей большого количество солей. При отрицательной температуре окружающего воздуха воду из радиаторов машин, размещаемых не в отапливаемых помещениях, приходится ежедневно сливать. Это способствует увеличению образования отложений / накипи/ на стенках рубашки охлаждения двигателя и ухудшает теплоотдачу, в результате чего нарушается тепловой режим работающего двигателя, его мощность падает, а расход горючего возрастает. В связи с этим в зимнее время следует применять низкотемпературные охлаждающие жидкости, например, этиленгликолевую жидкость марки «40». ЗАЛОГ УСПЕХОВ В ЭКОНОМИИ ГОРЮЧЕГО СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЕГО ПИМЕНЕНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕХНИКЕ. |  |
| 3. ЗАКЛЮЧИ-ТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 мин. | Отвечаю на вопросы обучаемых, разъясняю непонятные вопросы, задаю контрольные вопросы, проверяю усвоение требований руководящих документов обучаемыми. | Задают вопросы, отвечают на вопросы. |

ПОМОЩНИК КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 63354 ПО МТО

подполковник

С. Семенов